II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODOLANKA

ÚVODNÍ ČÁST

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  - Identifikační údaje obce

Kraj:						Středočeský

Okres:						Praha – východ

Obec s rozšířenou působností:		Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Stavební úřad					Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Obec:						Podolanka

Katastrální území:				Podolanka – 724 149

Základní územní jednotka (ZÚJ):		538 621

Výměra katastrálního území:			330 ha

Současně zastavěné území:			ha

Počet obyvatel ke dni 1.10.2011		530

  - Údaje o dosud schválené ÚPD

První územní plán byl schválen v roce 2001

Jeho změny:

Změna č. 1 schválena v roce 2006

Změna č. 2 schválena v roce 2009

Nový  územní plán obce Podolanka byl schválen  dne 21.11. 2012 usnesením č. 28/11, č.j. 940/1/12.

O provedení změny č. 1 tohoto platného ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 4. 2014 usnesením č. 33.

Cílem změny č. 1 územního plánu je zabezpečit plochu pro čistírnu odpadních vod a provést aktualizaci katastrálního operátu.

Zadání změny č. 1 ÚP Podolanka zastupitelstvo schválilo dne 7. 4. 2014 usnesením č. 45.

  - Právní předpisy v oblasti územního plánování

Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Změna č. 1 ÚP nenavrhuje nová zastavitelná území

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ

- 2.1. Základní podklady

Smlouva o dílo č. 01-2014, uzavřená mezi objednatelem – obcí Podolanka a zpracovatelem – Ing. arch. Eva Sommerová (IČO 45 75 50 35, autorizační osvědčení č. 01 572)

Nová vektorová katastrální mapa řešeného území

Schválený územní plán obce Podolanka z roku 2012

### 2.2. Digitální zpracování územního plánu

Územní plán je zpracován digitálním způsobem, v programu AUTOCAD 2007 ve formátu dwg na základě digitální vektorové katastrální mapy, kterou zpracoval Katastrální úřaed.

A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM

### 1. Širší vztahy

Změnou č.1 se širší vztahy nemění

Dotčený prostor je součástí rozvojové oblasti OB1 – rozvojová oblast Praha. Území je ovlivněno rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Vinoř), jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají i mezinárodní charakter. V řešeném území se vyskytuje nadřazená technická infrastruktura -  plynovody VVTL a VTL, produktovody Mero a Čepro, přivaděč pitné vody Káraný, trasa venkovního vedení VVN 110 kV – která omezuje rozvoj obce. Z nadřazené dopravní infrastruktury na řešené území zasahuje koridor silničního okruhu kolem Prahy.

Dále jsou zde záměry sousední obce Přezletice:

- Na řešené území zasahuje v jihozápadní části návrh silnice III. třídy – obchvat Přezletic. Tuto trasu ÚP přebírá. Změnou č.1 se tento záměr nemění.

- Obec Přezletice řeší trasu vlakotramvaje Praha – Brandýs nad Labem i v širších vztazích. ÚP Podolanka tuto trasu nepřebírá z důvodu formy zpracovávané dokumentace -  nejedná se o nový územní plán, ale o upravený ÚP. Trasa vlakotramvaje není v nadřazené územně plánovací dokumentaci - ani v ÚAP Brandýsko, ani ve VÚC Pražský region. Koncept ÚP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rovněž trasu pro vlakotramvaj nenavrhuje.

Z hlediska ochrany přírody se uplatňují prvky místního a regionálního ÚSES.

Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese  B2 – širší vztahy

### 2. Územně plánovací dokumentace kraje

Změna  č.1 nenaruší územně plánovací dokumentaci kraje

ZÚR pro Středočeský kraj – Podolanka se nachází v rozvojové oblasti OB1, sídelní krajina S23. Územní plán Podolanka a změna č.1 je s touto dokumentací v souladu.

B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Změnou č. 1 byla vymezena plocha technické infrastruktury pro novou ČOV, provedena aktualizace katastrálního operátu, kontrola parcel VKP, vypuštěn seznam parcel ÚSES a upraveny veřejně prospěšné stavby dle aktuelního stavu.

V rámci schváleného územního plánu byly stanoveny nově hranice zastavěného a zastavitelného území, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (dříve funkční regulativy) pro stávající i navržené obytné plochy a zároveň stanoveny základní podmínky prostorového využití. Tyto podmínky se změnou č. 1 nemění.

C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

### 1. Hranice zastavěného území

### Změnou č.1 se hranice zastavěného území nemění. ČOV se nachází na okraji zastavěného území části Cvrčovice.

V území je stanovena hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice ve stavebním zákoně, §58.

Výměra ZÚ správního území Podolanka je:

- ZÚ obce Podolanka 	27,5  ha

- ZÚ část Cvrčovice	13,0  ha

- ZÚ RD v krajině 	  0,5 ha

Celkem…………………… 41 ha

Součástí ZÚ jsou zahrady jednotlivých RD, proluky, kde probíhá výstavba a plochy, kde jsou vydána územní rozhodnutí a stavební povolení.

### 2. Koncepce rozvoje území a ochrana hodnot území

### 2.1. Koncepce rozvoje území

Změnou č. 1 se koncepce rozvoje území nemění. Změnou č. 1 se vymezuje plocha pro centrální ČOV, jelikož slabou stránkou území je odkanalizování obce. V obci dosud není kanalizace, což k vzrůstajícímu počtu obyvatel neudržitelný stav.

### 2.2.  Ochrana hodnot území

Změna č. 1 nemá vliv na hodnoty území

Limity využití území jsou zobrazeny ve výkrese B1 – Koordinační výkres

### 2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot

Změna č. 1 nemá vliv na nemovité kulturní památky

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky:

- renesanční brána bývalého statku č. 11 – č.2 -2135/4,

- areál kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích (22141/1).

- výklenkové kaple 2x

- kamenný kříž u čp.44/4, boží muka

Tyto památky jsou mimo plochu pro ČOV, nejsou zasaženy trasami kanalizace.

### 2.2.2. Ochrana přírodních hodnot

Změna č. 1 nemá vliv na přírodní hodnoty, nezasahuje do VKP. Byly překontrolovány čísla parcel pro VKP dle nového katastrálního operátu a bylo zjištěno, že se téměř nemění. Seznam parcel tím byl aktualizován.

Ochrana přírody a krajiny: změna č. 1 nemá vliv na ochranu přírody a krajiny

  - Lesy s ochranným pásmem 50 m (VKP za zákona)

  - Vodní plochy a toky (VKP ze zákona) – podél vodních toků volný pruh 6m z každé strany

  - Regionální biokoridor

  - Lokální biokoridory a biocentra

  - Registrované významné krajinné prvky

  - Zátopová území

  - Hlukové pásmo letiště Kbely dle nové legislativy na řešené území nezasahuje.

  - Osa vzletové a přistávací dráhy letiště Kbely

Památné stromy: nejsou

Ochrana zemědělského půdního fondu – se realizuje formou půdně ekologických jednotek (BPEJ) – změna č. 1 nevyvolá zábor ZPF, pozemek pro ČOV je v katastru nemovitostí veden jako plocha ostatní bez BPEJ

Ochrana lesního půdního fondu – změna č. 1 neohrozí pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)  se nacházejí na severovýchodní straně údolí Vinořského potoka ve stráni. Mimo tato území se jedná jen o malý lesík v polích. Ochranné pásmo lesa je 50 m.  Stávající ani nová zástavba pozemky PUPFL nezasahuje.

### 2.3. Ostatní limity využití území

Změna č. 1 neovlivní limity využití území. Ochranné pásmo ČOV bylo stanoveno na 10 m.

### 2.3.1. Ochranná pásma technické infrastruktury:

Změna č. 1 bude respektovat ochranná pásma technické infrastruktury:

Ochranné pásmo venkovního vedení VVN 110 kV – 15 m na každou stranu od krajního vodiče

Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22 kV  - 7 (10) m na každou stranu od krajního vodiče

Ochranné pásmo zemního vedení VN a NN – 1m na obě strany

Ochranné pásmo trafostanice – dle typu

Ochranné pásmo VVTL plynovodu (TRANSGAS) 2x DN 900, 1x DN 1000 – 4 m, bezpečnostní pásmo 200 m na každou stranu od osy potrubí

Telekomunikační trasa net4net ve společné kynetě se Sitelem – západ a trasa net4net v souběhu s liniemi plynovodů RWE Transgas Net a.s. – OP 1,5 m

Ochranné pásmo VTL plynovodu – 40 m na každou stranu

Ochranné pásmo ropovodu (MERO) -  200 m na každou stranu – při následných akcích je třeba dodržovat vládní nařízení č. 29/1959 Sb., jak je stanoveno v přechodných ustanoveních Zákona č. 161/2013 Sb., na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204.

Ochranné pásmo produktovodu (ČEPRO) – 300 m na každou stranu od osy , anodové uzemnění (OP 100 m) a stanice katodové ochrany ve Cvrčovicích – platí omezení podle Zákona č.161/2013 a podle ČSN 650204, které je nutno respektovat.

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

Do vzdálenosti 200 m od osy zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

Do vzdálenosti 150 m od osy provádět souvislé zastavění měst a sídlišť, budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

Do vzdálenosti 100 m od osy budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

Do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

Do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

Do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí, například výkopy, sondy, vysazování stromů apod. týká se alejí v krajině (nutno respektovat Nařízení vlády č. 29/ 1959 Sb.)

Ochranné pásmo silničního okruhu – 150 m na každou stranu od osy

Ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy – 15 m na každou stranu od osy krajního pruhu

Ochranné pásmo dálkových komunikačních a ovládacích metalických a optických kabelů – 2 m od osy na každou stranu

Ochranné pásmo káranského přivaděče pitné vody – 5 m od vnějšího líce

Ochranná pásma zdrojů pitné vody – PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a vnější

### Ochrana obyvatelstva, požární ochrana

Změna č. 1 neovlivní ochranu obyvatelstva

Stávající počet obyvatel – 530, cílový stav cca 900

Ochrana ovzduší změna č. 1 neohrozí ochranu ovzduší, objekt ČOV je krytý, zařízení se nachází v suterénu.

V řešeném území se nevyskytuje žádný střední nebo velký zdroj imisí. V otázce ochrany ovzduší nutno postupovat podle §7 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č.350/2002 Sb. – č.354/2002 Sb. a vyhlášek MŽP č. 355/2002 Sb. – 358/2002 Sb.

Požární ochrana stavba ČOV musí splňovat všechny požadavky na požární ochranu, což bude předmětem projektové dokumentace.

V obci je umístěna hasičská zbrojnice Dobrovolného sboru hasičské ochrany v Podolance. Zajištění požární vody je z požárních hydrantů na vodovodních řadech. Jako požární nádrž slouží rybníček Jordánek.

Z hlediska zajištění lokalit zdroji vnější požární vody je třeba postupovat v souladu s požadavky ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 73 6639 Zdroje požární vody.

V dalších stupních řízení a v následných projektových dokumentacích je třeba zajistit plnění normativních požadavků a požadavků zvláštních právních předpisů (např. Vyhláška 137/1998 Sb.) pro územní řízení ve smyslu §41 odst. 1 Vyhl. č. 246/2001 Sb.:

- splnění požadavků na požární ochranu, zejména ČSN 73 0802 – přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a požární zásah a záchranné práce tj. projektová dokumentace, která jednoznačně a závazně naplní požadavky ČSN 73 6100, 73 6101, 73 6110, 73 6114. Jedná se zejména o ztíženou průjezdnost místními komunikacemi, způsobenou průjezdnou šíří komunikací, nevytvářením míst otáčení pro požární techniku a tím znemožňující nebo ztěžující průjezdnost vozidel hasičských sborů.

- respektovat Technický předpis Ministerstva dopravy a spojů TP 103 ze dne 3. 3. 1998, vydaný odborem pozemních komunikací (navrhování obytných zón – mimo jiné řeší i obratiště)

- v rámci řešení technické vybavenosti řešit zásobování požární vodou ve smyslu ČSN 73 0873

- zdroje požární vody řešit splněním požadavků ČSN 75 2411

- v případě nutnosti, podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití a řešení zamýšlené stavby splnit požadavky §41 odst.1, písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb.

- při projektování staveb vycházet z ČSN 73 0802, 73 0804 a normativních odkazů.

### 2.3.3.  Ochrana vod

Změnou č. 1 nebudou ohroženy vodní toky, technologické řešení ČOV musí splnit požadavky správce toku. Kvalita vypouštěných od z ČOV musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 61/ 2003Sb. v platném znění. ČOV bude dostatečně zajištěna proti vyplavení průchodem povodňových průtoků Vinořského potoka.

V území je třeba umožnit péči o koryta vodních toků, která se realizuje formou zachování nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě toku (manipulační pásmo, povolení vstupu na pozemky), v šířce 6 až 8m  od břehové čáry toku. (zákon č. 20/2004 Sb.)

Ochrana území před velkými vodami – zátopové území v řešeném území je vyhlášeno. V zátopovém území nejsou navrhovány nové stavby.

Studie Stanovení záplavového území Vinořského potoka v obci Podolanka sestává ze dvou částí, vydaných v roce 2006 a 2007. Na základě zpracované studie odtokových poměrů  vodního toku Vinořský potok stanovil Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav záplavové území 27.12.2007 č.j. 100/38139/2007.

### 2.4. Plochy dle způsobu využití a dle významu

Změnou č.1 se plocha pro ČOV zařazuje do ploch technické infrastruktury - TI

Plochy byly vymezeny na základě vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na vyžívání území, která definuje základní dělení ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným využitím, uvedené v původním územním plánu jako funkční plochy byly přejmenovány s ohledem na vyhlášku a původní záměr řešení.

Byly stanoveny podmínky pro využití ploch krajiny:

Různé druhy zeleně v krajině byly sjednoceny a klasifikovány jako plochy nezastavěné smíšené s kódem NS. V těchto plochách jsou zařazeny i plochy ÚSES. Dále jsou v krajině plochy zemědělsky obhospodařované (NZ), plochy lesní (NL), plochy vodní (VV) a plochy dopravní infrastruktury (DS).

Jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití:

PLOCHA							KÓD

- bydlení smíšené					BS

- bydlení čisté					BC

- občanské vybavení 		      		OV – OÚ,služby, kostel

- občanské vybavení				OS – sportovní plochy a zařízení

- výroba drobná, řemeslná			VD

- výroba zemědělská rostlinná			VZ

- veřejná prostranství  				PV

- zeleň veřejná					ZV

- zeleň soukromá					ZS

- zeleň ochranná					ZO

- dopravní infrastruktura silniční		DS – komunikace II a III. třídy

- technická infrastruktura				TI

- plochy smíšené nezastavěného území	 	NSx

p – přírodní

z – zemědělská

v – vodní

- plochy vodní a vodohospodářské		VV

- plochy lesní					NL

- plochy zemědělské 				NZ

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy a kódem. Účelové komunikace v krajině (polní cesty) jsou vždy součástí plochy NZ, NS nebo NL

### 3. Urbanistická koncepce

Změnou č. 1 se urbanistická koncepce nemění.

### 3.1.  Základní urbanistická koncepce

Změnou č. 1 se základní urbanistická koncepce nemění. ČOV je navržena na okraji zastavěného území části Cvrčovice , stávající obytná zástavba je v dostatečné vzdálenosti od ČOV dle vyjádření projektantů firmy d-plus. Nová obytná zástavba zde není navrhovaná.

### Plochy stabilizované – zastavěné území

Změnou č.1 se vymezuje plocha technické infrastruktury na okraj zastavěného území části Cvrčovice na p.č. 277. Platí pro ni kód TI.

### Zastavěné a zastavitelné plochy, vyhodnocení ploch

Změna č. 1 nemá vliv na zastavěné ani na zastavitelné plochy. Tyto zůstávají dle ÚP, výměry jsou mírně upraveny (zmenšeny) dle nového katastrálního operátu.

Lokal. – kód  		název							výměra

Z1 – BC3 		Podolanka – plocha obytná				4,75 ha (nemění se)

Z2 – OS  		Na Pejřavce – plocha pro sport a rekreaci		2,61 ha (byla 2,8)

Z3 – ZV 		U Křížku – zeleň veřejná				1,73 ha (byla 2,1)

3.3.1. Vyhodnocení kapacity území:

Změna č. 1 nemá vliv na kapacitu území

Stávající stav:

Stávající počet obyvatel:  	Podolanka 485  	 Cvrčovice 45 		Celkem 530

Počet domů:			Podolanka 185	 Cvrčovice 15		Celkem 200

3.3.2. Nárůst počtu obyvatel - odhad

Změna č.1 nemá vliv na počet obyvatel

Podolanka nové domy - celkem 71 RD ……………	200 obyvatel

Cvrčovice nové domy - celkem  56 RD ……..……. 	160 obyvatel

Celkem						  	360 obyvatel

REKAPITULACE – kapacita území

Stávající počet	Nárůst počtu		Celkem

obyvatel		obyvatel		obyvatel

PODOLANKA	485			200			685

CVRČOVICE		  45			160			205

CELKEM		530			360			890, zaokrouhleno 900

Obložnost 2,8

### 3.4. Územní rezervy

Územní rezervy pro obec nejsou navrhovány, dle ZÚR pro Středočeský kraj je navržen koridor pro silniční okruh kolem Prahy – SOKP, šířka 300 m

### Veřejná infrastruktura

Změna č.1 se týká pouze způsobu čištění odpadních vod a umístění ČOV.

### Dopravní infrastruktura

### Silniční komunikace II. a III. třídy

Změna č.1 se netýká silnic II. a III. třídy, ani záměrů obce Přezletice.

### 4.1.2.   Místní komunikační síť

Změna č.1 - příjezd do ČOV je po stávající místní obslužné komunikaci, tato komunikace bude dočasně narušena výstavbou kanalizačního řadu.  Povrch bude uveden do sjízdného stavu.

- 4.1.3. Hromadná doprava

- Změna č.1 nemá vliv na hromadnou dopravu

4.1.4. Průchodnost krajiny, pěší doprava

Změna č.1 nemá vliv na průchodnost krajiny, pěší komunikace, turisické a cyklistické trasy.

### 4.1.5. Ostatní druhy dopravy

Změna č. 1 nemá vliv na ostatní druhy dopravy .

- železniční - v řešeném území se nenachází železnice,

- letecká – není

- vodní – není

### Technická infrastruktura

### Vodní toky a nádrže

Změna č.1 -vyčištěná voda z ČOV je svedena do Vinořského potoka. Musí být splněny podmínky správce toku, tyto podmínky bude řešit projektová dokumentace pro ÚR.

### Zásobování pitnou vodou

Změna č.1 nemá vliv na zásobování pitnou vodou. K ČOV bude přivedena vodovodní přípojka z obecního vodovodu u p.č. 132.

Bilance spotřeby vody:

### Potřeba vody je stanovena pro celé správní území, tj. obec Podolanka  a  část Cvrčovice

Potřeba vody je stanovena podle Směrnice  č. 9/73, přičemž jsou specifické potřeby vody oproti základním hodnotám sníženy (ve smyslu čl. IV/4 Směrnic) tak, aby odpovídaly  novějším metodickým  podkladům, které zohledňují trendy ve spotřebě vody z poslední doby- Pokyny  Min. zemědělství ČR pro výstavbu vodovodů v malých obcích - 1993.

spec. potřeba vody pro obyvatele(trvalé bydlení)	  230 l/os/den

snížená potřeba vody dle čl.IV,odst.4 -o 35%	  150 l/os/den

Základní vybavenost                                         	    20 l/os/den

Celkem	                                                      170 l/os/den

Stávající potřeba vody

PODOLANKA:

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  485 osob

Potřeba vody:

Qstav1den    = 485 osob x 170 l/os/den              = 82,450  m3/den = 0,95 l/sec

Qstav 1maxd = 82,45 m3/den x 1,5                     = 123,67 m3/den = 1,43 l/sec

Qstav 1maxh = 123,67 m3/den x 1,8                    = 222,60 m3/den = 2,57 l/sec

Občanská vybavenost:

Služby, obchody,restaurace - uvažovaný provoz  10hod/den

Počet osob: 20os

potřeba vody:

Qstav2den = 20 x 30l/os/den                               = 600  l/den = 0,017 l/sec

Celková stávající potřeba pitné vody:

Qstavden                                                          =  83,05 m3 /den 0,97 l/sec

Qstavmax d                                                       = 124,27 m3 /den  1,45 l/sec

Qstavmax h =                                                     =223,20 m3 /hod  2,59 l/sec

Orientační stanovení potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území:

PODOLANKA

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  485 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                        = 200 osob

výhledový počet obyvatel                                =  685 osob

Potřeba vody:

Q1den    = 685 osob x 170 l/os/den    = 116,450  m3/den = 1,35 l/sec

Q1maxd = 116,45 m3/den x 1,5            = 174,67 m3/den = 2,02 l/sec

Q 1maxh = 174,67 m3/den x 1,8            = 314,40 m3/den = 3,64 l/sec

Občanská vybavenost:

Služby, obchody,restaurace - uvažovaný provoz  10hod/den

Počet osob: 20os

Q2den = 20 x 30l/os/den                             = 600  l/den = 0,017 l/sec

Sportovní areál-šatny, občerstvení-uvažovaný provoz 6 hod/den

Počet osob: 30os

potřeba vody:

Q3den = 30 x 60l/os/den                             = 1800  l/den = 0,06 l/sec

Podolanka-celková výhledová potřeba pitné vody:

Qden = Q 1den + Q 2den + Q 3den                              = 118,850 m3 /den 1,43 l/sec

Qmax d = Q1maxd + Q 2den + Q 3den                      = 177,07 m3 /den  2,01 l/sec

Qmax h = Q1maxh + Q 2den + Q 3den                     =  316,80 m3 /hod  3,72 l/sec

Podolanka-nárůst potřeby pitné vody:

Qden =     35,8 m3/den 0,46 l/sec

Qmax d = 50,04m3 /den  0,65 l/sec

Qmax h =  91,20 m3 /hod  1,05 l/sec

Při využití místních zdrojů pro  zásobování vodou obce Podolanka, je nutné zajistit   zdroje vody o celkové vydatnosti  2,01 l/sec (Qmaxd ),aby byla  pokryta výhledová potřeba vody.

Část CVRČOVICE:

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                =  45 osob

Potřeba vody:

Qstav1den    = 45 osob x 170 l/os/den              = 7,65  m3/den = 0,09 l/sec

Qstav 1maxd = 7,65 m3/den x 1,5                    = 11,47 m3/den = 0,13 l/sec

Qstav 1maxh = 11,47 m3/den x 1,8                   = 20,65 m3/den = 0,239 l/sec

Komerční plocha:

Skladovací hala - uvažovaný provoz  8hod/den

Počet osob: 5os

potřeba vody:

Qstav2den = 5 x 80l/os/den                               = 400  l/den = 0,014 l/sec

Celková stávající potřeba pitné vody:

Qstavden =                                                   = 8,05 m3 /den 0,1 l/sec

Qstavmax d =                                                = 11,87 m3 /den  0,144 l/sec

Qstavmax h =                                                = 21,05 m3 /hod  0,253 l/sec

Orientační stanovení potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území:

Část CVRČOVICE

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  45 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                       = 160 osob

výhledový počet obyvatel                               =  205 osob

Potřeba vody:

Q1den    = 205 osob x 170 l/os/den                   = 34,850  m3/den = 0,40 l/sec

Q1maxd = 34,85 m3/den x 1,5                            = 52,27 m3/den = 0,60 l/sec

Q 1maxh = 52,27 m3/den x 1,8                            = 94,09 m3/den = 1,08 l/sec

Komerční plocha:

Skladovací hala - uvažovaný provoz  8hod/den

Počet osob: 5os

potřeba vody:

Q2den = 5 x 80l/os/den                                        = 400  l/den = 0,014 l/sec

Cvrčovice-celková výhledová potřeba pitné vody:

Qden = Q 1den + Q 2den                                                  = 35,25 m3 /den 0,414 l/sec

Qmax d = Q1maxd + Q 2den                             = 52,67 m3 /den  0,614 l/sec

Qmax h = Q1maxh + Q 2den                                     =  94,49 m3 /hod  1,094 l/sec

Cvrčovice-nárůst potřeby pitné vody:

Qden =     27,20 m3/den 0,314 l/sec

Qmax d = 40,80m3 /den  0,47 l/sec

Qmax h =  73,44 m3 /hod  0,85 l/sec

Při využití místních zdrojů pro  zásobování vodou části Cvrčovice, je nutné zajistit   zdroje vody o celkové vydatnosti  0,614 l/sec (Qmaxd ),aby byla  pokryta výhledová potřeba vody.

Pro vodní zdroje jsou stanovena ochranná pásma:

Ochranná pásma zdrojů pitné vody – OP 1. stupně, OP 2. stupně vnitřní a vnější

### Kanalizace a čištění odpadních vod

Vývoj koncepce čištění odpadních vod

Důvodem k návrhu splaškové kanalizace byl nevyhovující stav likvidace splaškových vod v řešeném území. Dalším důvodem byla plánovaná zástavba volných pozemků rodinnými domky. V současné době jsou splaškové vody stále likvidovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Kbely, případně Vinoř.

Změna č. 1 územního plánu z roku 2006 navrhla koncepci odkanalizování Podolanky dle dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval: d plus – projektová a inženýrská a.s. Praha 8, Sokolovská 16, zodpovědný projektant Jiří Němec. Tato firma zpracovala i dokumentaci pro ÚR – rekonstrukce vodovodu.

Odvedení splaškových odpadních vod bylo řešeno gravitačními stokami v kombinaci s tlakovou kanalizací, zaústěnou do čerpacích šachet, ze kterých byly splaškové vody přečerpávány do navrhované gravitační stoky vedoucí do ČOV Vinoř. Během projednávání upraveného ÚP však došlo ke změnám:

- Napojení na ČOV Vinoř vyžaduje vysoké finanční náklady

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. dopisem z 09/2011 zamítá napojení obce Podolanka na ČOV Vinoř.

- Zpracovatel původní koncepce navrhl  novou koncepci: splaškové odpadní vody budou likvidovány dle spádových poměrů pomocí tří nových malých ČOV na pozemcích obce Podolanka, část Cvrčovice bude mít vlastní ČOV v rámci nové výstavby na pozemcích firmy Palladio Progetti

Tato druhá koncepce se též neosvědčila. V rámci územního řízení vznesl správce toku Povodí Labe připomínky a navrhl řešení, které obsahuje změna č. 1.

Změna č. 1 platného ÚP navrhuje novou koncepci:

Pro ČOV, která bude společná pro Podolanku a část Cvrčovice, se vymezuje plocha technické infrastruktury na parcele č. 277 na okraji zastavěného území části Cvrčovice.

Základní údaje o ČOV:

Z hlediska technologie čištění se jedná o mechanicko biologickou čistírnu, s dlouhodobou, nízkozatěžovanou aktivací s pneumatickou aerací. Biologická část je navržena v dvojlinkovém uspořádání v systému D-N s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je navrženo jako oddílná aerobní destabilizace kalu. Kapacita je 1000 EO.

Stavební popis – ČOV tvoří jeden dvoupodlažní uzavřený objekt. V suterénní železobetonové části jsou umístěny nádrže biologického čištění, nádrže kalové a čerpací stanice kalové vody. Nadzemní část je zděná, krytá sedlovou střechou ve dvou výškových úrovních. Zde je umístěna strojovna hrubého předčištění, velín, WC, dmychána a manipulační prostor biologické linky.

Ochranné pásmo ČOV je navrženo dle TNV 756011 10 m. Nejbližší objekt je ve vzdálenosti 18m a je určen k demolici.

Plochy technické infrastruktury vymezené v Podolance budou využity pro čerpací stanice.

ČOV 1 – jih – 400 EO na parcele 102/4(část)

ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu

q = 180 + 50 l/ EO.den

Q24 = 92 m3/h = 1,1 l/s

Qh = 16,6 m3/h = 4,6, l/s

ČOV 2 – střed – 400 EO , na parcele 86

Podzemní ČS + ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu

Q24 = 92 m3/h = 1,1 l/s

Qh = 16,6 m3/h = 4,6, l/s

ČOV 3 – sever – 100 EO

Podzemní ČS + podzemní ČOV v kontejnerovém provedení s plastovým krytem

Q24 = 23 m3/h = 0,3 l/s

Qh = 6,8 m3/h = 1,9 l/s

Celková kapacita 900 EO, což odpovídá nárůstu obyvatel na celkem cca  700 v Podolance.

Část Cvrčovice – splaškové vody ze Cvrčovic budou dočasně svedeny gravitačními stokami do ČOV na parcele č. 2, vybudované v rámci výstavby Cvrčovice východ. Po realizaci kanalizace v Podolance bude ČOV Cvrčovice fungovat jako čerpací stanice s napojením na centrální ČOVna p. č. 277.

Dočasná (na 5 let) ČOV Cvrčovice je navržena jako průtočná, sestavena ze dvou monolitických nádrží, má mechanické předčištění, biologický stupeň, dosazovací nádrž. Kapacita je 300 EO s rezervou 20%.

Orientační množství splaškových vod stanovené s ohledem na výhledový rozvoj území:

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody.

Zatížení ČOV přiváděným BSK5:

Bytový fond = 205 osob x 60 g/BSK5/os/den = 12,3 kg BSK5 /den

Komerční plocha-5 os,  :

5osob x 20 g BSK5/os/den = 0,1 kg BSK5/den

BSK5 = 12,4 kg BSK5/den

Průměrná koncentrace BSK5 = 0,352 mg BSK5/l

Produkce 12,4 kg BSK5/den odpovídá 207 EO

Zatěžovací parametry na dočasné ČOV Cvrčovice:

Celkový počet EO = 207 osob

BSK5  celk. = 12,42kg BSK5/den

Denní množství spl. vod Qden = 35,25 m3/den

průměrná koncentrace BSK5  =0, 352  mg BSK5 /l

Nlsuš = 1,2 x BSK5 = 14,90 kg/den =0,423  mg/l

Nc =  207 os x 0,012 = 2,48 kg/den =0,0 7 mg/l

N-NH4 = 60% Nc = 1,49kg/den      =0,0 42mg/l

Pc  = 207 os x 0,0015= 0,31 kg/den = 0,009 mg/l

Kapacita navržené ČOV pro Cvrčovice je 300 EO s rezervou 20%.

Pásma hygienické ochrany:

ČOV - zastřešený objekt  - 20m, podzemní objekt 10 m

Kanalizační přivaděč - 2m od vnějšího líce stoky

### Zásobování teplem, produktovody

Změna č.1 nemá vliv na trasy plynovodů

Nadřazené sítě:

Přes řešené území vede trasa plynovodů VVTL TRANSGAS 2x DN900, 1x DN 1000 - bezpečnostní pásmo 200 m na každou stranu od osy potrubí. ČOV je mimo toto pásmo

V severní části území vede plynovod VTL s BP 40 m na každou stranu

V obci je zaveden plyn z Vinoře, přivaděč vede podél silnice II/610.

- Produktovody a ropovody

Změna č. 1 – navrhovaná ČOV je umístěna na okraji zastavěného území části Cvrčovice ve vzdálenosti 200m od osy trasy produktovodů. Neohrozí tato vedení. Dojde ke křížení s trasou kanalizačního potrubí – nutno dodržet všechny příslušné normy a požadavky správce sítě, což bude řešeno v dalších stupních územně plánovací dokumentace.

Řešené území je omezeno trasou ropovodu (MERO) a produktovou (ČEPRO), zejména v oblasti mezi Podolankou a částí Cvrčovice

Ochranné pásmo ropovodu (MERO) -  200 m na každou stranu

Ochranné pásmo produktovodu (ČEPRO) – 300 m na každou stranu od osy, anodové uzemnění (OP 100 m) a stanice katodové ochrany ve Cvrčovicích

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

Do vzdálenosti 200 m od osy zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

Do vzdálenosti 150 m od osy provádět souvislé zastavění měst a sídlišť, budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

Do vzdálenosti 100 m od osy budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

Do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

Do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

Do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí, například výkopy, sondy, vysazování stromů apod. - týká se alejí v krajině (nutno  respektovat Nařízení vlády č. 29/ 1959 Sb.)

Podle ZÚR pro Středočeský kraj nutno počítat s přípoloží k ropovodu Družba z důvodu zkapacitnění.

    - Zásobování elektrickou energií

Změna č. 1 neovlivní zásobování elektrickou energií ani nadřazené el. Sítě. Pro účely napojení ČOV na el. energii je navržena přípojka na p.č. 277 – svod po sloupu nadzemního vedení NN.

    - Spoje

Změna č.1- vymezení plochy pro ČOV nemá vliv na telekomunikační dálkové kabely. Dojde ke křížení s trasou kanalizačního potrubí – v tom případě budou všechny dotčené kabely náležitě chráněny.

Dálkové kabely – v řešeném území se vyskytují telekomunikační dálkové kabely společností net4net a Sitel.

Dále se vyskytují dálkové kabely v trasách VVTL plynovodů a v trasách produktovodu a ropovodu.

V řešeném  území neeviduje VUSS Praha inženýrské sítě nebo zařízení AČR .

Ochranné pásmo sdělovacího kabelu 1,5m na každou stranu.

    - Nakládání s odpady

Změna č. 1 nemá vliv na nakládání s komunálním odpadem.

  - Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

Změna č.1 nemá vliv na občanské vybavení

Mateřská škola, o které se uvažovalo na parcel č. 277, může být realizována kdekoli v rámci smíšené obytné zástavby

  - Veřejná prostranství – veřejná zeleň

Změna č.1 nemá vliv na veřejnou zeleň

### Koncepce uspořádání krajiny

### Změna č. 1 nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny

### 5.1. Základní údaje

### Aktuální stav krajiny - Změna č.1 nemá vliv na aktuální stav krajiny

### Územní systém ekologické stability:

Změna č. 1 nenaruší územní systém ekologické stability

### Regionální ÚSES

Změna č. 1 nezasahuje do regionálního biokoridoru 1125

Regionální biokoridor 1125 prochází údolím Vinořského potoka a zahrnuje přilehlé stráně s lesními porosty.

### 5.2.2. Lokální systém ekologické stability

Změna č. 1 nezasahuje do lokálního biokoridoru ani do lokálního biocentra

### 5.2.3. Významné krajinné prvky (VKP)

Změna č. 1 neovlivní významné krajinné prvky. Změnouč.1 byly zkontrolovány čísla parcel pro VKP z důvodu zavedení nového katastrálního operátu, nedochází k podstatným změnám.

### Plochy stabilizované v krajině

Změnou č. 1 nejsou narušeny stabilizované plochy v krajině.

### Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Změna č. 1 nemění podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Plocha pro ČOV je klasifikována jako plocha technické infrastruktury – TI.

### Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Změna č.1 aktualizuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšné stavby:

Obec uplatňuje tyto záměry: pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo:

- Plochy a koridory s možností vyvlastnění ve prospěch obce (státu) dle § 170 zák. č. 183/2006 Sb. i s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Jedná se o:

- Nadřazené VPS a VPO dle ZÚR pro Středočeský kraj

D 011 – koridor SOKP,úsek Březiněves (D8) – R10

R 01 – ropovod Družba – přípolož – zkapacitnění

RK 1151 – regionální biokoridor

- Záměry obce Podolanka:

stavby technické infrastruktury – trafostanice a jejich kabelová propojení,

stavby dopravní infrastruktury a inženýrské sítě v nich uložené

založení prvků ÚSES

- Veřejně prospěšná opatření pouze s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce Podolanka dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. obec uplatňuje na plochu Z2/OV – občanská vybavenost pro sport a rekreaci, Z3/ZV – veřejná zeleň (park) a K3 – zeleň ochranná.

### Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií

Změna č. 1 neklade žádné požadavky na plochy s územní studií

D) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vzhledem k tomu, že při projednání Zadání změny č. 1 nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí, nebylo zpracováno ani Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

E) VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NA ZPF A PUPFL

Změna č. 1 nemá vliv na zábory ZPF, parcela pro ČOV je vedena v katastru nemovitostí jako plocha ostatní bez BPEJ

### 1. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi

Změna č. 1 nemá vliv na protierozní opatření, pozemek pro ČOV se nachází mimo záplavová území. Kvalita vypouštěných vod z ČOV musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Výstavba centrální ČOV bude projednána a odsouhlasena Povodím Labe, státní podnik.

### 2. Pozemky určené k plnění funkce lesa

Změna č. 1 nemá vliv na pozemky PUPFL. Nejsou navrhovány zábory PUPFL.