II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODOLANKA

ÚVODNÍ ČÁST

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  - Identifikační údaje obce

Kraj:						Středočeský

Okres:						Praha – východ

Obec s rozšířenou působností:		Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Stavební úřad					Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Obec:						Podolanka

Katastrální území:				Podolanka – 724 149

Základní územní jednotka (ZÚJ):		538 621

Výměra katastrálního území:			330 ha

Současně zastavěné území:			ha

Počet obyvatel ke dni 1.10.2011		530

  - Údaje o ÚPD schválené do konce roku 2006

Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 17.9.2001  územní plán obce Podolanka.

O pořízení změny č.1 ÚPO rozhodlo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 6. 6. 2005 usnesením č.37.

Cílem změny č. 1 územního plánu bylo zabezpečit zájemcům a obyvatelům obce Podolanka rozšíření obytných ploch dle aktuálních zájmů.

V řešeném území byly navrhovány změny, týkající se ploch bezprostředně navazujících na již navrženou zástavbu.

Zadání změny č.1 ÚPO Podolanka zastupitelstvo schválilo dne 4. 9. 2006. Změna č.1 ÚPO Podolanka byla schválena zastupitelstvem obce 27. 12. 2006.

Změna č. 2 se odehrávala v nezastavitelném území obce, v těsné návaznosti na současně zastavěné území obce Podolanka – část Cvrčovice. Změna č. 2 byla schválena 2. 11. 2009.

  - Právní předpisy v oblasti územního plánování

Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: Zákon č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Upravený územní plán nenavrhuje nová zastavitelná území, přebírá zastavitelné plochy dle schváleného  ÚP a změny č. 1a 2, stanovuje pouze dle vyhlášky č. 501/ 2006 podmínky pro využití území.

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ

- 2.1. Základní podklady

Smlouva o dílo č. 03-2011, uzavřená mezi objednatelem – obcí Podolanka a zpracovatelem – Ing. arch. Eva Sommerová (IČO 45 75 50 35, autorizační osvědčení č. 01 572)

Katastrální mapa řešeného území – rastrový podklad překreslený do systému AUTOCAD

Vrstevnice překreslené, BPEJ - digitální podklad

Schválený územní plán obce Podolanka

Schválená změna č. 1 a 2. územního plánu

Vydaná stavební povolení

Dokumentace pro územní rozhodnutí

### 2.2. Digitální zpracování aktualizace územního plánu

Územní plán je zpracován digitálním způsobem, v programu AUTOCAD 2007 ve formátu dwg.

A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM

### 1. Širší vztahy

Dotčený prostor je součástí rozvojové oblasti OB1 – rozvojová oblast Praha. Území je ovlivněno rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Vinoř), jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají i mezinárodní charakter. V řešeném území se vyskytuje nadřazená technická infrastruktura -  plynovody VVTL a VTL, produktovody Mero a Čepro, přivaděč pitné vody Káraný, trasa venkovního vedení VVN 110 kV – která omezuje rozvoj obce. Z nadřazené dopravní infrastruktury na řešené území zasahuje koridor silničního okruhu kolem Prahy.

Dále jsou zde záměry sousední obce Přezletice:

- Na řešené území zasahuje v jihozápadní části návrh silnice III. třídy – obchvat Přezletic. Tuto trasu upravený ÚP přebírá.

- Obec Přezletice řeší trasu vlakotramvaje Praha – Brandýs nad Labem i v širších vztazích. ÚP Podolanka tuto trasu nepřebírá z důvodu formy zpracovávané dokumentace -  nejedná se o nový územní plán, ale o upravený ÚP. Trasa vlakotramvaje není v nadřazené územně plánovací dokumentaci - ani v ÚAP Brandýsko, ani ve VÚC Pražský region. Koncept ÚP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rovněž trasu pro vlakotramvaj nenavrhuje.

Z hlediska ochrany přírody se uplatňují prvky místního a regionálního ÚSES.

Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese  B2 – širší vztahy.

### 2. Územně plánovací dokumentace kraje

Územní plán velkého územního celku Pražský Region

Zpracovatel: AURS, spol. s r.o. , Hydrosoft Veleslavín, s r.o., U-24 s r.o., Ing.arch. Milan Körner, CSc, 2006. Upravený územní plán Podolanka je s touto dokumentací v souladu.

ZUR pro Středočeský kraj – Podolanka se nachází v rozvojové oblasti OB1, sídelní krajina S23, není s touto dokumentací v rozporu. Je zapracován SOKP a zkapacitnění ropovodu Družba. Ostatní nadřazená infrastruktura je stejná jako ve VÚC Pražský region.

B) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Upravený územní plán přejímá všechny zásady schváleného územního plánu a jeho změny č. 1 a 2.

V rámci úpravy územního plánu jsou stanoveny nově hranice zastavěného a zastavitelného území, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (dříve funkční regulativy) pro stávající i navržené obytné plochy a zároveň stanoveny základní podmínky prostorového využití. Nejsou navrhovány nové změny.

C) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

### 1. Hranice zastavěného území

V území je stanovena hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice ve stavebním zákoně, §58. V porovnání s definicí , platnou do 31.12.2006 dle zákona č. 50/1976 Sb. 	o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je definice hranice (dříve „současně zastavěné území obce“) odlišná. Proto bylo nezbytné vymezení hranice v upraveném územním plánu Podolanka oproti vymezení ve změně č.1 a schváleném ÚP upravit dle skutečného stavu a nových zákonů.

Výměra ZÚ správního území Podolanka je:

- ZÚ obce Podolanka 	27,5  ha

- ZÚ část Cvrčovice	13,0  ha

- ZÚ RD v krajině 	  0,5 ha

Celkem…………………… 41 ha

Součástí ZÚ jsou zahrady jednotlivých RD, proluky, kde probíhá výstavba a plochy, kde jsou vydána územní rozhodnutí a stavební povolení.

### 2. Koncepce rozvoje území a ochrana hodnot území

### 2.1. Koncepce rozvoje území

Základní skutečností, určující rozvojové možnosti sídla, je rozsah a situování jeho správního území v blízkosti Prahy. Krajina není zasažena rozptýlenou zástavbou, nevyskytují se chatové kolonie, je zde však málo zeleně. Prvořadým úkolem je zachování základního rozdělení území na zastavěné a zastavitelné plochy na jedné straně a nezastavěné území na straně druhé.  Je třeba zachovat a založit nové prvky ÚSES a podpořit zeleň v zemědělské krajině výsadbou zeleně podél cest.

Zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu obce a jsou určeny pro trvale obytnou zástavbu tak, aby byla vyplněna proluka v zástavbě. Na západní straně obce jsou zastavitelné plochy pro sport a veřejnou zeleň, sloužící zároveň jako clona proti silničnímu Pražskému okruhu, který prochází mezi Podolankou a Přezleticemi. Blíže k okruhu je navržena ochranná zeleň.

Bývalý zemědělský areál ve Cvrčovicích již neslouží svému původnímu účelu, změnou č. 2 byl navržen z větší části jako plocha obytná, zbývající malá část je vymezena pro rostlinnou výrobu. Z dopravního hlediska je vymezen koridor pro silniční okruh kolem Prahy a silnice III/2444 – obchvat Přezletic.

Z hlediska udržitelného rozvoje se v území uplatňují zájmy sociálního pilíře v zastavěném území, hospodářského pilíře především plochami zemědělského půdního fondu a pilíře životního prostředí v plochách přírodního charakteru. Do budoucna je třeba posilovat složku životního prostředí hlavně v kategorii zeleň v krajině, složku hospodářského pilíře podporováním drobného podnikání a zemědělské rostlinné výroby a tím zajištění pracovních míst, složku sociálního pilíře rozšiřováním občanského a technického vybavení v obci (realizace kanalizace, školka, případně domov seniorů).

Silné stránky obce Podolanka:

- Poloha na severovýchodním okraji Prahy, dobrá dopravní dostupnost

- Volné prostory pro výstavbu RD

- V obci je vodovod, plyn,

- V obci je obchod a hospoda

- Přírodní prostředí v údolí Vinořského potoka, navrhuje se sportovní areál a park

- Dobré rozptylové podmínky

Slabé stránky:

- Není kanalizace, ale plánuje se

- Silnice II. třídy středem obce

- Špatný stav památky na návsi

- Není školka

### 2.2.  Ochrana hodnot území

Limity využití území jsou zobrazeny ve výkrese B1 – Koordinační výkres

### 2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky:

- renesanční brána bývalého statku č. 11 – č.2 -2135/4,

- areál kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích (22141/1).

- výklenkové kaple 2x

- kamenný kříž u čp.44/4, boží muka

### 2.2.2. Ochrana přírodních hodnot

Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou:

- ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §3 – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy

- jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako VKP – zejména mokřady, remízy, meze, trvalé travní porosty, skalní útvary, naleziště zkamenělin a nerostů, apod.

V řešeném území jsou VKP ze zákona (les, údolní niva) a registrované VKP č. 11 a 4.

Ochrana přírody a krajiny:

  - Lesy s ochranným pásmem 50 m (VKP za zákona)

  - Vodní plochy a toky (VKP ze zákona) – podél vodních toků volný pruh 6m z každé strany

  - Regionální biokoridor

  - Lokální biokoridory a biocentra

  - Registrované významné krajinné prvky

  - Zátopová území

  - Hlukové pásmo letiště Kbely dle nové legislativy na řešené území nezasahuje.

  - Osa vzletové a přistávací dráhy letiště Kbely

Památné stromy: nejsou

Ochrana zemědělského půdního fondu – se realizuje formou půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Ochrana lesního půdního fondu

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) se nacházejí na severovýchodní straně údolí Vinořského potoka ve stráni. Mimo tato území se jedná jen o malý lesík v polích. Ochranné pásmo lesa je 50 m.  Stávající ani nová zástavba pozemky PUPFL nezasahuje.

### 2.3. Ostatní limity využití území

### 2.3.1. Ochranná pásma technické infrastruktury:

Ochranné pásmo venkovního vedení VVN 110 kV – 15 m na každou stranu od krajního vodiče

Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22 kV  - 7 (10) m na každou stranu od krajního vodiče

Ochranné pásmo zemního vedení VN a NN – 1m na obě strany

Ochranné pásmo trafostanice – dle typu

Ochranné pásmo VVTL plynovodu (TRANSGAS) 2x DN 900, 1x DN 1000 – 4 m, bezpečnostní pásmo 200 m na každou stranu od osy potrubí

Telekomunikační trasa net4net ve společné kynetě se Sitelem – západ a trasa net4net v souběhu s liniemi plynovodů RWE Transgas Net a.s. – OP 1,5 m

Ochranné pásmo VTL plynovodu – 40 m na každou stranu

Ochranné pásmo ropovodu (MERO) -  200 m na každou stranu

Ochranné pásmo produktovodu (ČEPRO) – 300 m na každou stranu od osy , anodové uzemnění (OP 100 m) a stanice katodové ochrany ve Cvrčovicích

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

Do vzdálenosti 200 m od osy zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

Do vzdálenosti 150 m od osy provádět souvislé zastavění měst a sídlišť, budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

Do vzdálenosti 100 m od osy budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

Do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

Do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

Do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí, například výkopy, sondy, vysazování stromů apod. týká se alejí v krajině (nutno respektovat Nařízení vlády č. 29/ 1959 Sb.)

Ochranné pásmo silničního okruhu – 150 m na každou stranu od osy

Ochranné pásmo komunikací II. a III. třídy – 15 m na každou stranu od osy krajního pruhu

Ochranné pásmo dálkových komunikačních a ovládacích metalických a optických kabelů – 2 m od osy na každou stranu

Ochranné pásmo káranského přivaděče pitné vody – 5 m od vnějšího líce

Ochranná pásma zdrojů pitné vody – PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a vnější

### Ochrana obyvatelstva, požární ochrana

Stávající počet obyvatel – 530, cílový stav cca 900

Podle vyhlášky č. 380/2002, §20, jsou požadavky civilní ochrany v obci Podolanka řešeny takto:

- ochrana území před průchodem průlomové vlny: zástavba obce se nachází částečně v záplavové oblasti, záplavové území vodoteče Vinořský potok Q100 a aktivní zóna je vyhlášena, v inundačním území potoka není nová zástavba navrhována. Obec má zpracováno Stanovení záplavového území Vinořského potoka v obci Podolanka I a II část. Zpracoval DHI Hydroinform a.s. , Na Vrších 5, Praha 10, datum zpracování -  červenec 2006 a únor 2007.

- Zóna havarijního plánování: není

- Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: Stávající počet obyvatel 530 - Cílový počet obyvatel cca 900. Obec nemá na svém katastrálním území možnost ukrytí obyvatel. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování mimo řešené území – není naplánováno

- skladování materiálu CO: pro skladování prostředků individuelní ochrany je vyčleněna místnost na OÚ, výdej prostředků na zvukový signál, se kterým bude obyvatelstvo seznámeno vyhláškou. Jako sběrné místo humanitární pomoci lze využít budovu OÚ.

- Vyvezení nebezpečných látek mimo urbanizované území: sběr nebezpečného odpadu zajišťuje firma A.S.A. s r.o.  2x ročně, odvoz je po místních komunikacích. Nejbližší sběrný dvůr je v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi.

- Vhodné objekty pro dekontaminaci osob, techniky a zvířat: není

- Místo skladování nebezpečných látek: není

Zdravotnická zařízení:

Lékárny – Vinoř, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Lékařské ordinace – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Nemocnice  –  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Praha

Soustředění raněných osob – budova OÚ

- nouzové zásobování obce vodou a elektrickou energií: obec nemá náhradní zdroj

V obci není zavedena kanalizace, vodovod v obci je zaveden z vlastních zdrojů. Nouzové zásobování vodou cisternami může zajistit správce vodovodu VaK Zápy s r.o.

Náhradní zdroj el. energie v obci není.

Požární nádrž se nachází na severním okraji Podolanky, je přístupná po místní komunikaci.

Ochrana ovzduší – v řešeném území se nevyskytuje žádný střední nebo velký zdroj imisí. V otázce ochrany ovzduší nutno postupovat podle §7 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č.350/2002 Sb. – č.354/2002 Sb. a vyhlášek MŽP č. 355/2002 Sb. – 358/2002 Sb.

Požární ochrana

V obci je umístěna hasičská zbrojnice Dobrovolného sboru hasičské ochrany v Podolance. Zajištění požární vody je z požárních hydrantů na vodovodních řadech. Jako požární nádrž slouží rybníček Jordánek.

Z hlediska zajištění lokalit zdroji vnější požární vody je třeba postupovat v souladu s požadavky ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 73 6639 Zdroje požární vody.

V dalších stupních řízení a v následných projektových dokumentacích je třeba zajistit plnění normativních požadavků a požadavků zvláštních právních předpisů (např. Vyhláška 137/1998 Sb.) pro územní řízení ve smyslu §41 odst. 1 Vyhl. č. 246/2001 Sb.:

- splnění požadavků na požární ochranu, zejména ČSN 73 0802 – přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a požární zásah a záchranné práce tj. projektová dokumentace, která jednoznačně a závazně naplní požadavky ČSN 73 6100, 73 6101, 73 6110, 73 6114. Jedná se zejména o ztíženou průjezdnost místními komunikacemi, způsobenou průjezdnou šíří komunikací, nevytvářením míst otáčení pro požární techniku a tím znemožňující nebo ztěžující průjezdnost vozidel hasičských sborů.

- respektovat Technický předpis Ministerstva dopravy a spojů TP 103 ze dne 3. 3. 1998, vydaný odborem pozemních komunikací (navrhování obytných zón – mimo jiné řeší i obratiště)

- v rámci řešení technické vybavenosti řešit zásobování požární vodou ve smyslu ČSN 73 0873

- zdroje požární vody řešit splněním požadavků ČSN 75 2411

- v případě nutnosti, podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití a řešení zamýšlené stavby splnit požadavky §41 odst.1, písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb.

- při projektování staveb vycházet z ČSN 73 0802, 73 0804 a normativních odkazů.

Seznam staveb, pro které je nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha:

- Návrhy ÚPD a návrhy na vydání ÚR o chráněném území nebo ochranném pásmu

- Výstavba, rekonstrukce, likvidace žel. tratí, dálnic a silniční sítě I.- III. třídy, objektů na nich a přidružených objektů a zařízení.

- Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů včetně ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení.

- Výstavba, rekonstrukce, likvidace údolních přehrad, vodních nádrží, kanálů, průplavů, splavných vodních toků a přidružených objektů a zařízení včetně protipovodňových.

- Výstavba, rekonstrukce, likvidace jaderných a energetických zdrojů, transformačních stanic, rozvoden a rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.

- Výstavba, rekonstrukce, likvidace produktovodů a ropovodů včetně přidružených objektů a zařízení.

- Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.

- Výstavba, rekonstrukce, likvidace úložišť vyhořelého jaderného paliva, skladů nebezpečných, toxických, hygienicky závadných materiálů, látek a odpadů.

- Výstavba, rekonstrukce, likvidace nemocnic, velkých výrobních závodů, chemických závodů a podniků se zbrojní výrobou a výrobou munice.

- Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléové stanice atp.)

- Výstavba telekomunikačních budov, objektů a telekomunikačních sítí. Výstavba objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30m nad terénem.

### 2.3.3.  Ochrana vod

V území je třeba umožnit péči o koryta vodních toků, která se realizuje formou zachování nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě toku (manipulační pásmo, povolení vstupu na pozemky), v šířce 6 až 8m  od břehové čáry toku. (zákon č. 20/2004 Sb.)

Ochrana území před velkými vodami – zátopové území v řešeném území je vyhlášeno. V zátopovém území nejsou navrhovány nové stavby.

Studie Stanovení záplavového území Vinořského potoka v obci Podolanka sestává ze dvou částí, vydaných v roce 2006 a 2007. Na základě zpracované studie odtokových poměrů  vodního toku Vinořský potok stanovil Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav záplavové území 27.12.2007 č.j. 100/38139/2007.

### 2.4. Plochy dle způsobu využití a dle významu

Plochy byly vymezeny na základě vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na vyžívání území, která definuje základní dělení ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným využitím, uvedené ve schváleném územním plánu jako funkční plochy byly přejmenovány s ohledem na vyhlášku a původní záměr řešení a rozšířeny o nové plochy dle změny č. 1 a 2.

Byly stanoveny podmínky pro využití ploch krajiny:

Různé druhy zeleně v krajině byly sjednoceny a klasifikovány jako plochy nezastavěné smíšené s kódem NS. V těchto plochách jsou zařazeny i plochy ÚSES. Dále jsou v krajině plochy zemědělsky obhospodařované (NZ), plochy lesní (NL), plochy vodní (VV) a plochy dopravní infrastruktury (DS).

Jednotlivé druhy ploch s rozdílným využitím:

PLOCHA							KÓD

- bydlení smíšené					BS

- bydlení čisté					BC

- občanské vybavení 		      		OV – OÚ,služby, kostel

- občanské vybavení				OS – sportovní plochy a zařízení

- výroba drobná, řemeslná			VD

- výroba zemědělská rostlinná			VZ

- veřejná prostranství  				PV

- zeleň veřejná					ZV

- zeleň soukromá					ZS

- zeleň ochranná					ZO

- dopravní infrastruktura silniční		DS – komunikace II a III. třídy

- technická infrastruktura				TI

- plochy smíšené nezastavěného území	 	NSx

p – přírodní

z – zemědělská

v – vodní

- plochy vodní a vodohospodářské		VV

- plochy lesní					NL

- plochy zemědělské 				NZ

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy a kódem. Účelové komunikace v krajině (polní cesty) jsou vždy součástí plochy NZ, NS nebo NL

### 3. Urbanistická koncepce

### 3.1.  Základní urbanistická koncepce

Obec vznikla spojením historických vsí Kostomlátky a Cvrčovice a osady Podolanka. Samostatná Podolanka je prvně zmíněna v roce 1658 jako krčma při císařské cestě se dvěma mlýny, osada kolem ní je založena ař v 18. Století. Od roku 1918 je užíván název Sdružené obce Cvrčovice, Kostomlátky a Podolanka, od roku 1947 Podolanka.

Zástavba obce odpovídá běžnému průměru v příměstském regionu včetně důsledků rozvoje v posledním desetiletí, tj. rozvoj obytné zástavby, inženýrských sítí, pomalý útlum zemědělství, chybějící občanská vybavenost. Zájem o území je však značný, počet obyvatel stále stoupá.

Celkové prostorové řešení katastru zůstává zachováno jako ve schváleném územním plánu. Hlavní zastavitelná území navazují na stávající části obce, silniční napojení na síť komunikací II. a III. třídy se nemění.

Území obce je rozděleno na plochy stabilizované a plochy návrhové - zastavitelné, plochy rezerv a přestavby nejsou navrhovány. Je navržen dopravní koridor pro silniční okruh kolem Prahy a pásy ochranné zeleně.

### Plochy stabilizované – zastavěné území

PODOLANKA

Kód

BS1	 Podolanka - bydlení smíšené: stávající zástavba BS1 zahrnuje původní, historickou zástavbu obce včetně ploch zahrad v zastavěném území a včetně lokalit, navržených změnou č. 1, kde proběhla zástavba.

BC1 	Kostomlátky jih - bydlení čisté – plocha v jižním okraji obce, určená k zástavbě, navazující na plochy BS1

BC2 	Kostomlátky sever – bydlení čisté, stávající zástavba, odtržená od centra obce

PV 	veřejná prostranství - zahrnuje místní komunikace, plochu návsi a ostatní komunikační plochy

ZV 	zeleň veřejná – zahrnuje významné plochy zeleně v obci

OV	občanská vybavenost – Obecní úřad, hospoda

VD	drobná výroba v lokalitě Kostomlátky sever

ZS 	zeleň soukromá – zahrady (mohou být v zastavěném i nezastavěném území)

Část CVRČOVICE

BS2	 Cvrčovice – bydlení smíšené – původní centrum, sestávající z bývalých zemědělských statků.

BS3 	Cvrčovice západ – nová zástavba RD v místě bývalého dvora zemědělského areálu

BC4 	Cvrčovice východ – nová zástavba RD podle schváleného ÚP

PV	veřejná prostranství - zahrnuje místní komunikace, plochu návsi a ostatní komunikační plochy

ZV	zeleň veřejná – zahrnuje významné plochy zeleně v obci

OV	areál kostela, který slouží jako výstavní síň

OS	plochy sportovní

TI 	plocha technické infrastruktury - ČOV

ZS		zeleň soukromá – zahrady (mohou být v zastavěném i nezastavěném území)

### Zastavěné a zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy jsou označeny písmenem Z, byly schváleny územním plánem a změnou č. 1 a 2 ÚP, navazují na zastavěné území obce a vycházejí z konkrétních majetkoprávních vztahů, požadavků obce a občanů. Tyto plochy byly schváleny změnou č. 1, zatím však neproběhla žádná další územní řízení, na plochách je stále obhospodařovaná orná půda.

Lokal. – kód  		název							výměra

Z1 – BC3 		Podolanka – plocha obytná				4,75 ha

Z2 – OS  		Na Pejřavce – plocha pro sport a rekreaci		2,80 ha

Z3 – ZV 		U Křížku – zeleň veřejná				2,10 ha

3.3.1. Vyhodnocení kapacity území:

Stávající stav:

Stávající počet obyvatel:  	Podolanka 485  	 Cvrčovice 45 		Celkem 530

Počet domů:			Podolanka 185	 Cvrčovice 15		Celkem 200

- Volné parcely v zastavěném území

kód			název			počet RD		počet obyvatel

PODOLANKA

BC1			Kostomlátky jih	16			45

BC2			Kostomlátky sever	10			28

Celkem Podolanka				26			73

CVRČOVICE

BS3			Cvrčovice západ	21			60	(Miller)

BC4			Cvrčovice východ	35			100	(Palladio)

Celkem Cvrčovice				56			160

Celkem Podolanka + Cvrčovice		82			233

- Parcely v zastavitelném území  - Podolanka

Lokalita- kód		název			počet RD		počet obyvatel

Z1 – BC3		Podolanka		45			126

CELKEM BOD 1 + 2				127			359

3.3.2. Nárůst počtu obyvatel - odhad

Podolanka nové domy - celkem 71 RD ……………	200 obyvatel

Cvrčovice nové domy - celkem  56 RD ……..……. 	160 obyvatel

Celkem						  	360 obyvatel

Obložnost 2,8

Zaokrouhleno nahoru

REKAPITULACE – kapacita území

Stávající počet	Nárůst počtu		Celkem

obyvatel		obyvatel		obyvatel

PODOLANKA	485			200			685

CVRČOVICE		  45			160			205

CELKEM		530			360			890, zaokrouhleno 900

### 3.4. Územní rezervy

Územní rezervy pro obec nejsou navrhovány, dle ZUR pro Středočeský kraj je navržen koridor pro silniční okruh kolem Prahy – SOKP, šířka 300 m

### Veřejná infrastruktura

### Dopravní infrastruktura

Nadřazená dopravní infrastruktura

V území obce Podolanka se vymezují koridory dle ZUR pro Středočeský kraj (dříve dle VÚC Pražský region):

- koridor pro silniční okruh kolem Prahy – SOKP, šířka 300 m

- Vlakotramvaj - obec Přezletice řeší trasu vlakotramvaje Praha – Brandýs nad Labem  v širších vztazích i na k.ú. Podolanka. Záměr vybudovat trasu pro vlakotramvaj je chvályhodný, ale nejasný. ÚP Podolanka tuto trasu nepřebírá z důvodu formy zpracovávané dokumentace -  nejedná se o nový územní plán, ale o upravený ÚP. Trasa vlakotramvaje není v nadřazené územně plánovací dokumentaci - ani v ÚAP Brandýsko, ani v ZUR Středočeského kraje (ani ve VÚC Pražský region). Koncept ÚP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav tuto trasu také neřeší.

### Silniční komunikace II. a III. třídy

Záměr obce Přezletice:

Do upraveného územního plánu  byla z územního plánu sousední obce Přezletice převzata nezávazně trasa navržené  komunikace III. třídy, která tvoří obchvat Přezletic a zasahuje na k.ú. Podolanka v jihozápadní části území. Na silnici II/610 je navržena kruhová křižovatka, která řeší i odbočku na Jenštejn. Realizací kruhové křižovatky by došlo k žádoucímu zpomalení provozu před vjezdem do obce Podolanka.

Obcí Podolanka prochází silnice II/610, vedoucí z Prahy do Brandýsa nad Labem. Jako dopravní problém se jeví odbočování na místní komunikace a připojování dopravy z místních komunikací. Jako nedostatek se jeví těsná návaznost původní obytné zástavby na silnici.

V obci je nutno dodržovat předepsanou rychlost.

Před Podolankou odbočuje silnice III/ 0106 na Jenštejn.

Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy je 15m na každou stranu od osy krajního pruhu.

### 4.1.2.   Místní komunikační síť

Místní obslužné komunikace v intravilánu obce jsou zpevněné s povrchem živičným nebo z betonových panelů, na hranici zástavby přecházejí v částečně zpevněné až nezpevněné cesty vedoucí do polí.

### Návrh nových komunikací v sídle:

Nové plochy pro obytnou zástavbu navazují na zastavěné území a nové komunikace navazují na stávající komunikační síť. Trasy nových komunikací uvnitř jednotlivých obytných lokalit budou řešeny v rámci územních řízení. Je navrženo rozšíření komunikace podél stávající zástavby BC2 Kostomlátky sever a komunikace k lokalitě Z2, Z3.

### Doprava v klidu:

Stav: Parkování v obytné zástavbě se odehrává převážně na soukromých parcelách rodinných domů a v garážích, částečně v ulicích. Menší parkovací plocha je na návsi a před restaurací.

Návrh: V nových obytných lokalitách budou zajištěna parkovací místa na parcelách a v garážích rodinných domů. Počet míst bude dle velikosti domu a počtu bytových jednotek (max. 3 BJ v jednom RD), vždy alespoň 1 místo na bytovou jednotku.

Pro lokalitu Z2 je navržena parkovací plocha v rámci veřejných prostranství.

- 4.1.3. Hromadná doprava

Autobusová doprava:

Území je obsluhováno dvěma linkami:

linka 375– Praha – Černý Most  - Vinoř – Podolanka

linka 603 – Praha - Palmovka – Brandýs nad Labem -St. Boleslav – noční linka

Je možné použít i linku do Jenštejna:

linka 378 – Praha – Letňany - Jenštejn

4.1.4. Průchodnost krajiny, pěší doprava

Pěší komunikace v obci:

Stávající komunikace neumožňují z valné většiny dobudování chodníků, proto je nutné řešit provoz dopravními opatřeními a zklidněním komunikací. V nově zastavitelných územích musí být chodníky provedeny jednostranně nebo oboustranně.

Pěší propojení Podolanka – Vinoř se doporučuje provést na k.ú. Podolanka v rámci lokality K4 – ochranná zeleň. Nebo jak dovolí majetkoprávní vztahy.

Turistické stezky:

Územím vede červená značka Vinoř – Jenštejn – Brázdim – Miškovice po místních cestách.

Účelové komunikace:

Na zastavěné území navazují nezpevněné účelové komunikace pro obsluhu území – polní cesty. Všechny stávající polní cesty zůstávají zachovány. Je navržená cesta v katastrální stopě na západní straně lokality Z3 směrem severním k lesíku. Podél polních cest se navrhuje výsadba stromořadí. Dochází tak k propojení se sousedním územím Přezletice.

Cyklistické trasy

Řešeným územím probíhá cyklistická trasa č. 0034 Přezletice – Jenštejn – Svémyslice – Zeleneč. Trasa zůstane zachována. Nové trasy se nenavrhují.

### 4.1.5. Ostatní druhy dopravy

- železniční - v řešeném území se nenachází železnice,

- letecká – není

- vodní – není

### Technická infrastruktura

### Vodní toky a nádrže

Podíl vodních ploch na řešeném území je velmi malý. Hydrologicky toto území náleží do povodí Labe.

Celé řešené území má lidskou činností silně ovlivněný vodní režim. Územím protéká

Vinořský potok č. h. p. 1-05-04-008/0, pramení v Praze Kbelích ve výšce 265 m n.m., ústí zleva do Labe v Brandýse nad Labem v 166 m n.m., plocha povodí je 40,5 km2, délka toku 12,5 km. V obci je na severní straně rybník Jordánek, sloužící jako požární nádrž.  Zachovány zůstaly tři rybníky v jižní části řešeného území Ke Katovičkám – Výzkumák a Nádrž.

### Zásobování pitnou vodou

Stávající stav:

V obci bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodu:

Důvodem k návrhu vodovodních řadů je nevyhovující stav řadů stávajících. Dalším důvodem je záměr zásobovat i západní část obce, která není v současné době napojena na vodovod a vytvořit podmínky pro napojení území, které je určeno k výstavbě nových rodinných domků.

V současné době je v obci vybudována vodovodní síť z azbestocementového potrubí. Řady jsou na konci svojí životnosti, materiál stávajícího potrubí je nevhodný. Obec má vlastní vodárenské zdroje. Jedná se o zdroj v severní části obce, označovaný jako Nová čerpací stanice. V této lokalitě jsou zřízeny kopané studny KS 2  a KS 3. Vydatnost studní byla ověřena čerpací zkouškou a je 0,15 l/s u studny KS 2  a 1,54 l/s u studny KS 3. V areálu Nové čerpací stanice je zřízena akumulace 10 m3.

Druhý zdroj  v jižní části obce je označován jako Stará vodárna. Stará vodárna je zřízena nad kopanou studnou S1. Jedná se o jímku rozměrů 2,6 x 3,35, hloubky 5m. Nad jímkou je vystaven domek čerpací stanice. Vydatnost studny nebyla měřena, je však ověřena odebíraným množstvím, které je ve všedních dnech 0,5 l/s, o sobotách a nedělích 0,7 l/s. Pro hydrotechnické výpočty je uvažováno s odběrem Qp = 50 m3. Využitelná kubatura jímky je 25 m3. V současné době jsou vodárny využívány střídavě. V případě zásobování systému ze staré vodárny je odstavena nová a naopak. Využití vodáren se střídá během dne.

Oproti schválenému ÚPO dochází ke změně napojení na vodovodní systém – je navrženo napojení obecního vodovodu na pražský distribuční systém na konci obce Vinoř na vodovodní řad DN 160, ukončený u čistírny odpadních vod (VEOLIA – PVK 2929/OTPČ/06 ze dne 23. 5. 2006). Po realizaci tohoto napojení lze počítat s prodloužením vodovodu do části Cvrčovice. Nové obytné plochy obce budou napojeny na stávající vodovodní řady

Ve Cvrčovicích je zásobování stávajících rodinných domů  pitnou  vodou zajištěno vlastními studnami. V rámci nové obytné výstavby ve východní části (areál Palladio Progetti) je budována vodárna s vlastním zdrojem pitné vody s kapacitou pro 300 obyvatel.

KAPACITA ÚZEMÍ

Zastavěné +			Stávající počet	Nárůst počtu		Výhledový počet

zastavitelné území		Obyvatel		obyvatel		obyvatel

PODOLANKA		485			200			685

CVRČOVICE		 	 45			160			205

CELKEM			530			360			890									zaokrouhleno 	900

Bilance spotřeby vody:

### Potřeba vody je stanovena pro celé správní území, tj. obec Podolanka  a  část Cvrčovice

Potřeba vody je stanovena podle Směrnice  č. 9/73, přičemž jsou specifické potřeby vody oproti základním hodnotám sníženy (ve smyslu čl. IV/4 Směrnic) tak, aby odpovídaly  novějším metodickým  podkladům, které zohledňují trendy ve spotřebě vody z poslední doby- Pokyny  Min. zemědělství ČR pro výstavbu vodovodů v malých obcích - 1993.

spec. potřeba vody pro obyvatele(trvalé bydlení)	  230 l/os/den

snížená potřeba vody dle čl.IV,odst.4 -o 35%	  150 l/os/den

Základní vybavenost                                         	    20 l/os/den

Celkem	                                                      170 l/os/den

Stávající potřeba vody

PODOLANKA:

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  485 osob

Potřeba vody:

Qstav1den    = 485 osob x 170 l/os/den              = 82,450  m3/den = 0,95 l/sec

Qstav 1maxd = 82,45 m3/den x 1,5                     = 123,67 m3/den = 1,43 l/sec

Qstav 1maxh = 123,67 m3/den x 1,8                    = 222,60 m3/den = 2,57 l/sec

Občanská vybavenost:

Služby, obchody,restaurace - uvažovaný provoz  10hod/den

Počet osob: 20os

potřeba vody:

Qstav2den = 20 x 30l/os/den                               = 600  l/den = 0,017 l/sec

Celková stávající potřeba pitné vody:

Qstavden                                                          =  83,05 m3 /den 0,97 l/sec

Qstavmax d                                                       = 124,27 m3 /den  1,45 l/sec

Qstavmax h =                                                     =223,20 m3 /hod  2,59 l/sec

Orientační stanovení potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území:

PODOLANKA

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  485 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                        = 200 osob

výhledový počet obyvatel                                =  685 osob

Potřeba vody:

Q1den    = 685 osob x 170 l/os/den    = 116,450  m3/den = 1,35 l/sec

Q1maxd = 116,45 m3/den x 1,5            = 174,67 m3/den = 2,02 l/sec

Q 1maxh = 174,67 m3/den x 1,8            = 314,40 m3/den = 3,64 l/sec

Občanská vybavenost:

Služby, obchody,restaurace - uvažovaný provoz  10hod/den

Počet osob: 20os

potřeba vody:

Q2den = 20 x 30l/os/den                             = 600  l/den = 0,017 l/sec

Sportovní areál-šatny, občerstvení-uvažovaný provoz 6 hod/den

Počet osob: 30os

potřeba vody:

Q3den = 30 x 60l/os/den                             = 1800  l/den = 0,06 l/sec

Podolanka-celková výhledová potřeba pitné vody:

Qden = Q 1den + Q 2den + Q 3den                              = 118,850 m3 /den 1,43 l/sec

Qmax d = Q1maxd + Q 2den + Q 3den                      = 177,07 m3 /den  2,01 l/sec

Qmax h = Q1maxh + Q 2den + Q 3den                     =  316,80 m3 /hod  3,72 l/sec

Podolanka-nárůst potřeby pitné vody:

Qden =     35,8 m3/den 0,46 l/sec

Qmax d = 50,04m3 /den  0,65 l/sec

Qmax h =  91,20 m3 /hod  1,05 l/sec

Při využití místních zdrojů pro  zásobování vodou obce Podolanka, je nutné zajistit   zdroje vody o celkové vydatnosti  2,01 l/sec (Qmaxd ),aby byla  pokryta výhledová potřeba vody.

Část CVRČOVICE:

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                =  45 osob

Potřeba vody:

Qstav1den    = 45 osob x 170 l/os/den              = 7,65  m3/den = 0,09 l/sec

Qstav 1maxd = 7,65 m3/den x 1,5                    = 11,47 m3/den = 0,13 l/sec

Qstav 1maxh = 11,47 m3/den x 1,8                   = 20,65 m3/den = 0,239 l/sec

Komerční plocha:

Skladovací hala - uvažovaný provoz  8hod/den

Počet osob: 5os

potřeba vody:

Qstav2den = 5 x 80l/os/den                               = 400  l/den = 0,014 l/sec

Celková stávající potřeba pitné vody:

Qstavden =                                                   = 8,05 m3 /den 0,1 l/sec

Qstavmax d =                                                = 11,87 m3 /den  0,144 l/sec

Qstavmax h =                                                = 21,05 m3 /hod  0,253 l/sec

Orientační stanovení potřeby vody s ohledem na předpokládaný rozvoj území:

Část CVRČOVICE

Potřeba vody pro obyvatele-

Stávající počet obyvatel                                  =  45 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                       = 160 osob

výhledový počet obyvatel                               =  205 osob

Potřeba vody:

Q1den    = 205 osob x 170 l/os/den                   = 34,850  m3/den = 0,40 l/sec

Q1maxd = 34,85 m3/den x 1,5                            = 52,27 m3/den = 0,60 l/sec

Q 1maxh = 52,27 m3/den x 1,8                            = 94,09 m3/den = 1,08 l/sec

Komerční plocha:

Skladovací hala - uvažovaný provoz  8hod/den

Počet osob: 5os

potřeba vody:

Q2den = 5 x 80l/os/den                                        = 400  l/den = 0,014 l/sec

Cvrčovice-celková výhledová potřeba pitné vody:

Qden = Q 1den + Q 2den                                                  = 35,25 m3 /den 0,414 l/sec

Qmax d = Q1maxd + Q 2den                             = 52,67 m3 /den  0,614 l/sec

Qmax h = Q1maxh + Q 2den                                     =  94,49 m3 /hod  1,094 l/sec

Cvrčovice-nárůst potřeby pitné vody:

Qden =     27,20 m3/den 0,314 l/sec

Qmax d = 40,80m3 /den  0,47 l/sec

Qmax h =  73,44 m3 /hod  0,85 l/sec

Při využití místních zdrojů pro  zásobování vodou části Cvrčovice, je nutné zajistit   zdroje vody o celkové vydatnosti  0,614 l/sec (Qmaxd ),aby byla  pokryta výhledová potřeba vody.

Zajištění  vody pro požární účely:

U vodárny je rybník Jordánek, sloužící jako požární nádrž.

Dále bude odběr požární vody pro vnější zásah bude zajištěn z  veřejného vodovodu přes  požární hydranty , které budou osazeny na nových řadech. Při rozšiřování zásobní sítě budou na nových řadech osazovány požární hydranty  po 200m.

Ochranné pásmo hlavních řadů mimo obec je 2 m na každou stranu od osy potrubí.

Pro vodní zdroje jsou stanovena ochranná pásma:

Ochranná pásma zdrojů pitné vody – OP 1. stupně, OP 2. stupně vnitřní a vnější

### Kanalizace a čištění odpadních vod

### Stávající stav - splašková kanalizace:

PODOLANKA

Důvodem k návrhu splaškové kanalizace je nevyhovující stav likvidace splaškových vod v řešené lokalitě. Dalším důvodem je plánovaná zástavba volných pozemků rodinnými domky. V současné době jsou splaškové vody likvidovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Kbely, případně Vinoř.

Změna č. 1 navrhla změnu koncepce odkanalizování Podolanky dle dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval: d plus – projektová a inženýrská a.s. Praha 8, Sokolovská 16, zodpovědný projektant Jiří Němec. Tato firma zpracovala i dokumentaci pro ÚR – rekonstrukce vodovodu.

Odvedení splaškových odpadních vod bylo řešeno gravitačními stokami v kombinaci s tlakovou kanalizací, zaústěnou do čerpacích šachet, ze kterých byly splaškové vody přečerpávány do navrhované gravitační stoky vedoucí do ČOV Vinoř. Během projednávání upraveného ÚP však došlo ke změnám:

- Napojení na ČOV Vinoř vyžaduje vysoké finanční náklady

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. dopisem z 09/2011 zamítá napojení obce Podolanka na ČOV Vinoř.

- Zpracovatel původní koncepce navrhuje novou koncepci: splaškové odpadní vody budou likvidovány dle spádových poměrů pomocí tří nových malých ČOV na pozemcích obce.

ČOV 1 – jih – 400 EO na parcele 102/4(část)

ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu

q = 180 + 50 l/ EO.den

Q24 = 92 m3/h = 1,1 l/s

Qh = 16,6 m3/h = 4,6, l/s

ČOV 2 – střed – 400 EO , na parcele 86

Podzemní ČS + ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu

Q24 = 92 m3/h = 1,1 l/s

Qh = 16,6 m3/h = 4,6, l/s

ČOV 3 – sever – 100 EO

Podzemní ČS + podzemní ČOV v kontejnerovém provedení s plastovým krytem

Q24 = 23 m3/h = 0,3 l/s

Qh = 6,8 m3/h = 1,9 l/s

Celková kapacita 900 EO, což odpovídá nárůstu obyvatel na celkem cca  700 v Podolance.

Část Cvrčovice – splaškové vody ze Cvrčovic budou svedeny gravitačními stokami do nové místní ČOV na parcele č. 2, vybudované v rámci výstavby Cvrčovice východ. Po realizaci kanalizace v Podolance bude ČOV Cvrčovice fungovat jako čerpací stanice s napojením na kanalizaci v Podolance. ČOV je navržena jako průtočná, sestavena ze dvou monolitických nádrží, má mechanické předčištění, biologický stupeň, dosazovací nádrž. Kapacita je 300 EO s rezervou 20%.

Orientační množství splaškových vod stanovené s ohledem na výhledový rozvoj území:

Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody  .

spec. potřeba vody pro obyvatele(trvalé bydlení)	  230 l/os/den

snížená potřeba vody dle čl.IV,odst.4 -o 35%	  150 l/os/den

Základní vybavenost                                         	    20 l/os/den

Celkem	                                                             170 l/os/den

PODOLANKA:

Množství splaškových vod

Stávající počet obyvatel                                  =  485 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                         = 200 osob

Celkový počet obyvatel                                   =  685 osob

Množství splaškových vod-obyvatelé:

Q1den    = 685 osob x 170 l/os/den    = 116,45  m3/den = 1,35 l/sec

Občanská vybavenost:

Služby, obchody,restaurace - uvažovaný provoz  10hod/den

Počet osob: 20os

Množství splaškových vod:

Q2den = 20 x 30l/os/den = 600  l/den = 0,017 l/sec

Sportovní areál-šatny, občerstvení-uvažovaný provoz 6 hod/den

Počet osob: 30os

Množství splaškových vod:

Q3den = 30 x 60l/os/den = 1800  l/den = 0,06 l/sec

Podolanka-celkové průměrné denní množství splaškových vod:

Qden =   118,85 m3 /den 1,43 l/sec

Qmax d =  177,07 m3 /den  2,01 l/sec

Qmax h =  316,80 m3 /hod  3,72 l/sec

Část CVRČOVICE

Množství splaškových vod- obyvatelé

Stávající počet obyvatel                                  =  45 osob

Předpokládaný nárůst obyvatel                         = 160 osob

výhledový počet obyvatel                                   =  205 osob

Množství splaškových vod:

Q1den    = 205 osob x 170 l/os/den    = 34,850  m3/den = 0,40 l/sec

Q1maxd = 34,85 m3/den x 1,5            = 52,27 m3/den = 0,60 l/sec

Q 1maxh = 52,27 m3/den x 1,8            = 94,09 m3/den = 1,08 l/sec

Komerční plocha:

Skladovací hala - uvažovaný provoz  8hod/den

Počet osob: 5os

Množství splaškových vod:

Q2den = 5 x 80l/os/den = 400  l/den = 0,014 l/sec

Cvrčovice-celkové průměrné denní množství splaškových vod:

Qden = Q 1den + Q 2den +                                = 35,25 m3 /den 0,414 l/sec

Qmax d = Q1maxd + Q 2den +                       = 52,67 m3 /den  0,614 l/sec

Qmax h = Q1maxh + Q 2den +                      =  94,49 m3 /hod  1,094 l/sec

Zatížení ČOV přiváděným BSK5:

Bytový fond = 205 osob x 60 g/BSK5/os/den = 12,3 kg BSK5 /den

Komerční plocha-5 os,  :

5osob x 20 g BSK5/os/den = 0,1 kg BSK5/den

BSK5 = 12,4 kg BSK5/den

Průměrná koncentrace BSK5 = 0,352 mg BSK5/l

Produkce 12,4 kg BSK5/den odpovídá 207 EO

Zatěžovací parametry na ČOV:

Celkový počet EO = 207 osob

BSK5  celk. = 12,42kg BSK5/den

Denní množství spl. vod Qden = 35,25 m3/den

průměrná koncentrace BSK5  =0, 352  mg BSK5 /l

Nlsuš = 1,2 x BSK5 = 14,90 kg/den =0,423  mg/l

Nc =  207 os x 0,012 = 2,48 kg/den =0,0 7 mg/l

N-NH4 = 60% Nc = 1,49kg/den      =0,0 42mg/l

Pc  = 207 os x 0,0015= 0,31 kg/den = 0,009 mg/l

Kapacita navržené ČOV pro Cvrčovice je 300 EO s rezervou 20%. Navržená ČOV vyhovuje na předpokládaný rozvoj území.

Pásma hygienické ochrany:

ČOV - zastřešený objekt  - 20m, podzemní objekt 10 m

Kanalizační přivaděč - 2m od vnějšího líce stoky

### Zásobování teplem, produktovody

Nadřazené sítě:

Přes řešené území vede trasa plynovodů VVTL TRANSGAS 2x DN900, 1x DN 1000 - bezpečnostní pásmo 200 m na každou stranu od osy potrubí

V severní části území vede plynovod VTL s BP 40 m na každou stranu

V obci je zaveden plyn z Vinoře, přivaděč vede podél silnice II/610. Pro novou zástavbu je počítáno s vytápěním plynem, nevylučuje se však vytápění s využitím elektrické nebo solární energie či jiné ekologické způsoby vytápění.

Trasa plynovodu bude navržena v souladu s ČSN EN 12007 – 1,2 a TP COPZ G 702 01, které určují minimální vzdálenosti plynovodů od jednotlivých objektů a v zastavěné oblasti od ostatních inženýrských sítí v souladu s ČSN 73 6005.

Současný počet obyvatel v zastavěném území je 530. Nárůst počtu obyvatel o 360, v celkem 127 RD

Návrh zásobování navržených lokalit zemním plynem:

Jsou uvažovány tyto kategorie:

kategorie c) – odběr pro obyvatelstvo

kategorie b) – maloodběr -  nevyskytuje se

kategorie a) – velkoodběr – nevyskytuje se

Výše spotřeby je stanovena na 100 % plynofikaci.

V kategorii a) je stanoven minimální roční odběr 60 000 m3/rok

V kategorii b) je stanoven roční odběr menší než 60 000 m3/rok

V kategorii c) jsou pro stanovení odběru zemního plynu uvažovány následující průměrné jmenovité příkony spotřebičů na zemní plyn:

- vaření   1,2 m3/hod				150 m3/rok

- TUV     2,1 m3/hod				350 m3/rok

- otop kotelen 2,5 m3/hod			3 600 m3/rok

- otop lokálním topidlem 0,6 m3/hod		1 750 m3/rok

Pro výpočet koeficientu současnosti byly použity vzorce:

- vaření a TUV           k1 = l/ln (n + 16)

- otop RD                   k2 = l/n0,1

- současnost chodu spotřebičů v kategorii a) a b) je uvažován k3 = 0,8

kategorie c) obyvatelstvo

Předpokládaný nárůst počtu obyvatel je o 360 tj. cca 130 RD (zaokrouhleno)

Maximální hodinová spotřeba:

vaření  1,2 x 130 x 0,191 = 30 m3 /hod

TUV    2,1 x 130 x 0,191 = 52 m3/hod

otop     2,5 x 130 x 0, 598 = 194 m3/hod

celkem                                  276 m3/hod

Roční spotřeba:

-   vaření     150 x 130 = 19,5.103m3

-   TUV       350 x 130 = 45,5.103 m3

-   otop        3 600 x 130 = 468.103 m3

Celkem nárůst v kategorii c) o  cca                         533.103 m3

Distribuční síť  - zákon č. 458/2000 Sb.

- Produktovody a ropovody

Řešené území je omezeno trasou ropovodu (MERO) a produktovou (ČEPRO), zejména v oblasti mezi Podolankou a částí Cvrčovice

Ochranné pásmo ropovodu (MERO) -  200 m na každou stranu

Ochranné pásmo produktovodu (ČEPRO) – 300 m na každou stranu od osy , anodové uzemnění (OP 100 m) a stanice katodové ochrany ve Cvrčovicích

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

Do vzdálenosti 200 m od osy zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

Do vzdálenosti 150 m od osy provádět souvislé zastavění měst a sídlišť, budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

Do vzdálenosti 100 m od osy budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

Do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

Do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

Do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí, například výkopy, sondy, vysazování stromů apod. - týká se alejí v krajině (nutno  respektovat Nařízení vlády č. 29/ 1959 Sb.)

Podle ZUR pro Středočeský kraj nutno počítat s přípoloží k ropovodu Družba z důvodu zkapacitnění.

    - Zásobování elektrickou energií

Nadřazené sítě:

Přes řešené území vede venkovní vedení VVN 110 kV – OP 15m na každou stranu od krajního vodiče

Místní sítě:

V řešeném území jsou venkovní vedení 22 kV – OP 7 (10) m na každou stranu od krajního vodiče

Kabelová vedení VN a NN – 1 m po obou stranách krajního kabelu, v zástavbě možno využít sníženého ochranného pásma dle ČSN

Elektrické stanice kabelové – 2 m kolmo na obezděnou hranici objektu stanice

Obec Podolanka a část Cvrčovice je zásobována z koncových trafostanic.

V obci jsou tyto stávající trafostanice:

Stávající trafostanice Podolanka:

TS1 – u rybníka		příhradová		400kVA

TS2 – Kostomlátky     	příhradová		400 kVA

TS3 – u silnice		kabelová		400 kVA

Stávající trafostanice část Cvrčovice

TS4 – u cesty			příhradová		400 kVA

Podklady pro nárůst kapacity inženýrských sítí – elektro:

# PODOLANKA

a)	Bydlení

lokalita	počet RD	Pv= kW/RD	Pvcelkem	soudobost	kWcelkem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BC1		   16		      11,6	   186 kW	    0,40		   74,4

BC2		   10		      11,6	   116 kW	    0,42		   48,7

Z1-BC3	   45		      11,6	   522 kW	    0,28		   146,2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem									   269,3

30% rezerva									   80,8

Celkem									   350,1

b)	Občanská vybavenost

Z3) sportovní areál

- celkem odhad  20% z 22 000m2=4 400m2 x 0,075kW/m2		   330,0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									   330,0

PODOLANKA CELKEM							   680,1

Počet TS (630kVA)  -  680,1 / 630x0,95x0,7 = 1,6 ks TS

Skladba TS :	- 1 x 630kVA (BC1+BC2+Z1-BC3)-nová

- 1 x 630kVA (Z3)-nová

V rámci zpracování ÚP katastru obce Podolanka jsou nové transformační stanice zakresleny pouze orientačně s ohledem na nárůst kapacity elektrické energie. Jejich přesné umístění bude řešeno v dalších stupních zpracování projektové dokumentace. Jedna TS bude realizována jako TS6 a druhá bude umístěna poblíž sportovního areálu jako TS7.

Lokalita BC1 – Kostomlátky jih může být také zásobována ze stávající TS3 U silnice, kde je rezerva pro jeden přístroj.

Bydlení v RD i v bytech se předpokládá na průměrné úrovni.

Jednotlivé byty jsou zařazeny do stupně elektrizace „C“ – byty, v nichž se elektřina používá pro domácí el.spotřebiče, připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. K vaření a pečení se používají  elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA.

Topení a ohřev vody je předpokládán prostřednictvím plynového média.

Pro stanovení příkonu pro 1 RD bylo uvažováno s příkonem 11,6 kW. To je výpočtové zatížení po soudobosti všech instalovaných spotřebičů v bytě. Předpokládá se hlavní jistič před elektroměrem 3x25A/B bez blokování.

Pro stanovení příkonu pro občanskou vybavenost a komerční plochy byla použita podniková norma PREdi KA 101 s účinností od 25. 9. 2006.

# Část CVRČOVICE

Bydlení

lokalita	počet RD	Pv= kW/RD	Pvcelkem	soudobost	kWcelkem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BS3		   21		      11,6	   244 kW	    0,37		   90,3

BC4		   35		      11,6	   406 kW	    0,28		   113,7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem									   204,0

30% rezerva									   61,2

Celkem									   265,2

CVRČOVICE CELKEM							   265,2

Počet TS (400kVA)  -  256,2 / 400x0,95x0,7 = 0,99 ks TS

Skladba TS :	- 1 x 400kVA (BS3+BC4)-nová

V rámci zpracování ÚP katastru obce Podolanka je nová transformační stanice pro část Cvrčovice zakreslena pouze orientačně s ohledem na nárůst kapacity elektrické energie. Její přesné umístění bude řešeno v dalších stupních zpracování projektové dokumentace.

Doporučení zpracovatele elektro: Doporučuje dispozičně řešit nárůst el. Energie jako dvě nové TS menšího výkonu, z nichž jedna bude umístěna jako TS5 původně navržená ve východní části území a druhá by byla umístěna poblíž lokality BS3, nejlépe na ploše pro veřejnou zeleň pod kostelem.

Bydlení v RD i v bytech se předpokládá na průměrné úrovni.

Jednotlivé byty jsou zařazeny do stupně elektrizace „C“ – byty, v nichž se elektřina používá pro domácí el.spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. K vaření a pečení se používají  elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA.

Topení a ohřev vody je předpokládán prostřednictvím plynového média.

Pro stanovení příkonu pro 1 RD bylo uvažováno s příkonem 11,6 kW. To je výpočtové zatížení po soudobosti všech instalovaných spotřebičů v bytě. Předpokládá se hlavní jistič před elektroměrem 3x25A/B bez blokování.

Bydlení v RD i v bytech se předpokládá na průměrné úrovni.

Jednotlivé byty jsou zařazeny do stupně elektrizace „C“ – byty, v nichž se elektřina používá pro domácí el.spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. K vaření a pečení se používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA.

Topení a ohřev vody je předpokládán prostřednictvím plynového média.

Pro stanovení příkonu pro 1 RD bylo uvažováno s příkonem 11,6 kW. To je výpočtové zatížení po soudobosti všech instalovaných spotřebičů v bytě. Předpokládá se hlavní jistič před elektroměrem 3x25A/B bez blokování.

Pro stanovení příkonu pro občanskou vybavenost a komerční plochy byla použita podniková norma PREdi KA 101 s účinností od 25.9.2006.

Kabelová vedení VN a NN – 1 m po obou stranách krajního kabelu, v zástavbě možno využít sníženého ochranného pásma dle ČSN

Elektrické stanice kabelové – 2 m kolmo na obezděnou hranici objektu stanice

    - Spoje

Dálkové kabely – v řešeném území se vyskytují telekomunikační dálkové kabely společností net4net a Sitel.

V dané oblasti byla provedena plošná kabelizace a kapacita přívodního kabelu je pro stávající zástavbu a navrhované lokality dostačující. Řešené území je napojeno na okolní území místními kabely podél komunikací II. a  III. třídy

Dále se vyskytují dálkové kabely v trasách VVTL plynovodů a v trasách produktovodu a ropovodu.

V řešeném  území neeviduje VUSS Praha inženýrské sítě nebo zařízení AČR .

Ochranné pásmo sdělovacího kabelu 1,5m na každou stranu.

    - Nakládání s odpady

Obec má zpracovanou vlastní obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem a stavební sutí.

Odvoz domovního směsného odpadu je zajištěn  odbornou firmou. Nadále bude smluvní svoz zachován ve všech částech obce a rozšířen pro nově zastavěné plochy.

V obci probíhá tříděný sběr odpadů – plasty, papír, sklo, karton a baterie – stanoviště je na návsi.  Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemový sběr probíhá 2x ročně.

  - Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

Rozsah ploch občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (školství, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva) je nutno posílit.

V obci se nachází Obecní úřad, knihovna, hasičská zbrojnice, hostinec, malá prodejna potravin. Základní škola ani mateřská  školka v obci není – děti dojíždějí Vinoře a okolních obcí, případně do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi.

Mateřská škola i domov pro seniory jako samostatný objekt v obci velmi chybí, plocha pro MŠ nebo malý domov pro seniory může být součástí ploch BS – bydlení smíšené. Pro občanskou vybavenost – sport a rekreace je navržena lokalita Z2, která může mít v rámci podmínek využití území různou náplň.

  - Veřejná prostranství – veřejná zeleň

Veřejné prostranství se rozkládá v centru Podolanky naproti Obecnímu úřadu, před hospodou a zastávkou autobusu, zahrnuje všechny místní komunikace a doprovodnou zeleň. V části Cvrčovice je hlavní veřejné prostranství kolem areálu kostela.

Nová plocha veřejné zeleně (Z3) je navržena v návaznosti na sportovní areál (Z2) západně od Podolanky, navrhuje se vybudování parku, který by mohl sloužit zároveň se sportovním areálem i pro obyvatele sousední obce Přezletice.

### Koncepce uspořádání krajiny

### 5.1. Základní údaje

### Aktuální stav krajiny

Území náleží do staré sídelní oblasti intenzivně zemědělsky obdělávané. Tisíciletá zemědělská kultura ovlivnila reliéf krajiny, půdu, vodní režim a vegetační kryt. Pozůstatky přirozeného vegetačního krytu se dochovaly na svazích údolí Vinořského potokaa ve formě menších lesních ploch. Zeleně je v řešeném území velmi málo, mimo zastavěné území převažuje obhospodařovaná orná půda.

### Územní systém ekologické stability:

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální SES.

V řešeném území se vyskytují lokální i regionální prvky ÚSES.

### Regionální ÚSES

Regionální biokoridor 1125 prochází údolím Vinořského potoka a zahrnuje přilehlé stráně s lesními porosty. Vyskytuje se akát, lípa, dub, smrk, borovice, v údolní nivě jsou zahrady, louky a lada, pod Cvrčovicemi mokřady a rákosové porosty. Z regionálního biokoridoru byly vyňaty plochy BS1, které jsou v zastavěném území Podolanky, ve svahu nad pravým břehem Vinořského potoka. Jsou zde rodinné domy na oplocených a obhospodařovaných parcelách. V části Cvrčovice je mezi RBK a zástavbou BC4 pás ochranné zeleně v šířce 7m.

V jižní části řešeného území je do RBK vloženo lokální funkční biocentrum, zahrnující rybníky pod bývalým mlýnem s bohatými břehovými porosty. Ve východní části řešeného území je do RBK vloženo lokální biocentrum, navržené v údolní nivě Vinořského potoka. Na k.ú. Dřevčice navazuje na RBK 1125 regionální biocentrum RBC 1455.

Návrh opatření: výsadba původní zeleně - lípa srdčitá, javor mléč, dub letní, jeřáb muk, topol osika, z keřů hloh, trnka, růže šípková, svída krvavá. Minimální šířka RBC bude 40 m.

Zahrady v údolní nivě Vinořského potoka nebudou oploceny, připouští se živý plot z keřů.

### 5.2.2. Lokální systém ekologické stability

Lokální ÚSES byl převzat ze schváleného územního plánu a mírně upraven. ÚSES zpracoval Ing. Viceník v roce 1993.

### Prostorové parametry:

Lokální biokoridor – v lesních společenstvech je maximální délka 2000 m, možné přerušení je 15 m. V kombinovaných společenstvech je maximální délka 1500 m, přípustné přerušení zastavěnou plochou je 50 m, ornou půdou 80 m, ostatními kulturami 100 m. Minimální šířka je 15 m.

Lokální biocentrum – minimální velikost biocentra na lesním společenstvu je 3 ha za předpokladu kruhového tvaru. Minimální velikost pravého lesního prostředí je 1 ha, kombinovaná společenstva 3 ha, mokřady 1 ha.

ÚSES na k.ú. Podolanka:

Východně od Cvrčovic navazuje na RBK lokální biokoridor, postupuje podél polní cesty směrem ke Cvrčovicím a podél další polní cesty směrem severním na Brázdim. V lokalitě U Kaple je navrženo biocentrum, nad nímž je navržen lokální biokoridor ve směru západ východ podél stávajících polních cest. Na západní hranici k. ú.  Podolanka navazuje LBK na ÚSES na k. ú. Přezletice.

Lokální biokoridory jsou navrženy v trasách účelových komunikací – polních cest -jednostranně z důvodu lepšího využití plochy biokoridoru a jednodušších majetkoprávních vztahů. Lokální biokoridory navazují na ÚSES Brázdim na severu, na ÚSES Popovice na východní straně řešeného území a na ÚSES Přezletice na západní straně.

Lokální biocentrum U Kaple má oválný tvar (bylo upuštěno od amébovitého tvaru), plochu cca 3,3 ha – není třeba je dotvářet na sousedním katastru, ale bylo by to lepší.

Návrh opatření: výsadba původní zeleně v kombinaci stromové a keřové zeleně - lípa srdčitá, javor mléč, dub letní, jeřáb muk, topol osika, z keřů hloh, trnka, růže šípková, svída krvavá.

Minimální šířka lokálního biokoridoru bude 15 m.

ÚSES na k. ú. Přezletice v souvislosti s k. ú. Podolanka:

Na k. ú Přezletice je v návaznosti na katastrální hranici mezi obcemi Přezletice a Podolanka navrženo lokální biocentrum, z tohoto LBC vede LBK po k. ú. Přezletice směrem jižním, kde je u Ctěnického potoka založeno LBC, z něhož vychází LBK postupující po k. ú Přezletice údolím Ctěnického potoka, který pod ČOV Vinoř ústí do Vinořského potoka, kde se nachází RBK 1151.

### 5.2.3. Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny vytváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

VKP ze zákona (zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle paragrafu č. 6 orgán ochrany přírody jako VKP.

V řešeném území se vyskytují VKP ze zákona: lesy, vodní toky a údolní nivy a VKP registrované.

### Plochy stabilizované v krajině

NS s indexy  - smíšené, nezastavěné plochy -  zahrnují plochy pro smíšenou zeleň v krajině – louky, břehové porosty, náletová zeleň, porosty rákosu a podobně. Do ploch NS jsou zařazeny též prvky ÚSES

Indexy:	p – přírodní prostředí

z – zemědělská

v – vodní

NL - plochy lesní - zahrnují pozemky PUPFL

VV - vodní a vodohospodářské plochy  -  zahrnují rybníčky v obci, Vinořský potok

NZ - plochy zemědělské -  zahrnují plochy zemědělského půdního fondu mimo zastavěné a zastavitelné území.

DS - dopravní infrastruktura silniční - DS – do ploch jsou zařazeny silnice II. a III. třídy

TI - technická infrastruktura – do ploch jsou zařazeny trafostanice a ČOV

ZS – zeleň soukromá – zahrady v okolí vodních zdrojů a v údolí Vinořského potoka

Cesty v krajině - účelové cesty jsou v rámci jednotlivých ploch.

### Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití se odlišují tím, zda mohou nebo nemohou být umístěny v nezastavěném území, s ohledem na navržené podmínky pro využití a s ohledem na znění §18, odst. 5 Stavebního zákona.

a) Plochy, které nemohou být v nezastavěném území

bydlení smíšené			BS

bydlení čisté				BC

zeleň veřejná				ZV

občanské vybavení			OV

občanské vybavení			OS

drobná výroba			VD

zemědělská výroba			VZ

b) Plochy, které mohou být v nezastavěném území

plochy smíšené, nezastavěné 	NS

plochy lesní				NL

plochy vodní a vodohospodářské	VV

plochy zemědělské			NZ

dopravní infrastruktura		DS

technická infrastruktura		TI

plochy pro veřejná prostranství	PV

plochy zeleně soukromé		ZS

účelové cesty jsou v rámci jednotlivých ploch

V rámci ploch ze skupiny b) mohou být umisťovány jen druhy staveb podle §18, odst. 5, Stavebního zákona. Ostatní stavby, uvedené v Podmínkách pouze v zastavěném území  a  v zastavitelných plochách.

### Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Obec uplatňuje záměry, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo:

Plochy a koridory s možností vyvlastnění ve prospěch obce dle § 170 zák. č. 183/2006 Sb. i s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Jedná se o:

- stavby technické infrastruktury – trafostanice a jejich kabelová propojení, vodovod, kanalizace

- stavby dopravní infrastruktury

- založení prvků ÚSES

Veřejně prospěšná opatření pouze s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. obec uplatňuje na plochu Z2 – občanská vybavenost pro sport a rekreaci.

### Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií

Územní studie prověří podmínky výstavby v lokalitě Z1 . Studie lokality prověří dopravní obslužnost, velikost parcel, výšku zástavby, návaznost na plochy veřejné zeleně. Ve všech lokalitách budou řešena veřejná prostranství dle vyhlášky 269/2009 Sb. – čl. 1, odst. 2.

D) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vzhledem k tomu, že při projednání Zadání změny č. 2 nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí, nebylo zpracováno ani Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

E) VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NA ZPF A PUPFL

### 1. Metodika vyhodnocení záborů ZPF

Vyhodnocení důsledků ÚP na zemědělský půdní fond (ZPF) vychází z vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. 12. 1993 (k zákonu č. 334/1992 Sb., a dle změn provedených zákonem ČNR č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 98/1999 Sb.)

V ochraně ZPF se uplatňuje také Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 6. 1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., který zařazuje jednotlivé pětimístné BPEJ, vyjadřující kvalitativní kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I až V).

Součástí vyhodnocení záboru půdního fondu je výkres B3, který slučuje zábory ZPF schválené změnou č. 1 ÚP a zábory ZPF, navržené schváleným územním plánem.

### 2. Vyhodnocení záborů ZPF

2. 1. Vyhodnocení záborů ZPF z hlediska BPEJ v ha pro zastavitelné plochy

Lokalita	navržené	kód	 název		druh	region 2	třída	celkem

Číslo		využití		pl.	 lokality	poz.	BPEJ		ochr.	zábor (ha)

Z1		bydlení	BC3	Kostomlátky	orná	01.00		I	4,75

Sever

Z2		sport		OS	Na Pejřavce	orná	01.00		I	2,8

Z3		park		ZV	U Křížku	orná	01.00		I	2,1

Celkem zábor ZPF pro zastavitelné plochy 9,65 ha

Z toho plochy pro bydlení činí 4,75 ha

Případné narušení meliorovaných ploch orné půdy bude provedeno tak, aby byla zajištěna funkčnost zbývajících ploch.

2.2.  Vyhodnocení změny kultury v ha pro plochy smíšené, nezastavěné - NS a zeleň ochrannou - ZO

Změny v krajině K

V územním plánu jsou navrženy změny v krajině ve formě nové zeleně. Primárně se jedná o zeleň ÚSES (K1) a novou plochu zeleně smíšené a lesní (K2), která navazuje na lokalitu Z3.

Sekundárně se jedná o zeleň ochrannou, navazující na zastavěné území obce (K3, K4), která tvoří bariéru proti silničnímu okruhu kolem Prahy.

### Lokalita K1 – lokální biokoridory a biocentrum U Kaple – rozloha 9,3ha

Základní využití: lokální ÚSES, vedoucí podél polních cest severně od Cvrčovic. Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí p (přírodní).

Specifické podmínky: na ploše bude vysazena vysoká i nízká zeleň z původních rostlinných druhů, součástí budou trvalé travní porosty.

### Lokalita K2 – západní strana řešeného území Na Vrchách – rozloha 3,7 ha

Základní využití: plocha smíšená nezastavěného území s funkcí p (přírodní) a plocha lesní. Plocha navazuje na lokalitu Z2 a Z3 na severní straně a vede až k lesíku Na Břehách.

Specifické podmínky: na ploše bude vysazena vysoká i nízká zeleň z původních rostlinných druhů, součástí mohou být trvalé travní porosty ve větší ploše (pobytová louka). Na ploše pro les bude vysazen souvislý pás vysoké zeleně. V ochranném pásmu Káranského přivaděče pitné vody DN 1600 (2,5 m od vnějšího líce na každou stranu)  nebude vysazována vzrostlá zeleň.

### Lokalita K3 – U Podolanky  –  rozloha 2,6 ha

Základní využití: plocha zeleně ochranné. Zeleň bude oddělovat obytnou lokalitu od ploch pro silniční okruh kolem Prahy.

Specifické podmínky: na ploše bude vytvořena bariéra vysoké zeleně s keřovým patrem.

### Lokalita K4 – u silnice II/610 – rozloha 1,60 ha

Základní využití: plocha zeleně ochranné. Zeleň bude oddělovat obytnou lokalitu od ploch pro silniční okruh kolem Prahy. Možno zde umístit pěší propojení – chodník mezi Podolankou a Vinoří.

Specifické podmínky: na ploše bude vytvořena bariéra vysoké zeleně s keřovým patrem.

Celkem plocha pro novou zeleň činí 17,20 ha.

### 3. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi

V území se vyskytují záplavová území, způsobená vodními toky – Vinořský potok. Obec má povodňový plán a stanovené záplavové území včetně aktivní zóny. Pro celý úsek toku se aktivní zóna pohybuje na úrovni Q20.

Studie Stanovení záplavového území Vinořského potoka v obci Podolanka sestává ze dvou částí, vydaných v roce 2006 a 2007. Na základě zpracované studie odtokových poměrů  vodního toku Vinořský potok stanovil Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav záplavové území 27.12.2007 č.j. 100/38139/2007.

Stanovená záplavová území (Q100) a aktivní zónu výše uvedeného vodního toku je třeba respektovat. Odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území nebudou zhoršovány, zůstane zachována stávající niveleta terénu. Územní plán nenavrhuje speciální protipovodňová opatření (například hráze). Nová zástavba v problémovém území není navrhována. Problémem jsou lávky přes Vinořský potok. Většina mostků a lávek je nekapacitní, je přelévána již při průtoku Q5. Pouze silniční most na silnici II/610 v Podolance a mostek ve Cvrčovicích nejsou přelévány ani při průtoku Q100. Most ve Cvrčovicích však způsobuje velké vzdutí svým vysokým zemním tělesem, které vede příčně přes celé záplavové území. Doporučuje se zvýšit niveletu problematických lávek a nezřizovat přes vodní tok ploty.

V územním plánu je vyznačena aktivní zóna modrou šrafou a čára Q100 červenou plnou čárou.

Protierozní opatření se nenavrhují.

### 4. Pozemky určené k plnění funkce lesa

V území se vyskytují menší lesní plochy. Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají ochranné pásmo 50 m od okraje.

K záborům pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) ani k narušení využitelnosti přírodních zdrojů nedojde.

- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODOLANKA – OBSAH

ÚVODNÍ ČÁST

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE  ................................						1

  - Identifikační údaje obce								1

  - Údaje p ÚPD schválené do konce roku 2006					1

  - Právní předpisy v oblasti územního plánování					1

- ZPŮSOB PROVEDENÍ   .............................					2

  - Základní podklady									2

  - Digitální zpracování aktualizace územního plánu					2

- VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM	2

- Širší vztahy										2

- Územně plánovací dokumentace kraje						2

- ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ .......................					3

- KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  ........................				3

- Hranice zastavěného území								3

- Koncepce rozvoje území a ochrana hodnou území					3

2.1. Koncepce rozvoje území								3

2.2. Ochrana hodnot území								4

2.3. Ostatní limity využití území							5

2.4. Plochy dle způsobu využití a dle významu					8

- Urbanistická koncepce								9

  - Základní urbanistická koncepce							9

  - Plochy stabilizované – zastavěné území						9

  - Zastavitelné plochy – označené Z							10

  - Územní rezervy									11

- Veřejná infrastruktura								11

  - Dopravní infrastruktura								11

  - Technická infrastruktura								13

  - Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury				25

  - Veřejná prostranství – veřejná zeleň							25

- Koncepce uspořádání krajiny								25

  - Základní údaje									25

  - Územní systém ekologické stability							25

  - Plochy stabilizované v krajině							27

- Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití				27

- Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření				28

- Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií			28

- VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	........		28

- VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NA ZPF A PUPFL..........				28

- Metodika vyhodnocení záborů ZPF							28

- Vyhodnocení záborů ZPF								29

- Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 					30

- Pozemky určené k plnění funkce lesa						30