ÚZEMNÍ PLÁN PODOLANKA

Pořizovatel			:		Obec Podolanka

Zástupce pořizovatele	:		Ing. arch. Martina Bredová

Zpracovatel			:		Ing. arch. Eva Sommerová

Gagarinova 1083

Praha 6 – Suchdol 165 00

autorizační osvědčení č. 01 572

Číslo zakázky		:		03 - 2011

Ukončení zpracování	:		10/2012

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PODOLANKA |  |
| --- | --- |
| SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN: Zastupitelstvo Obce Podolanka Datum vydání územního plánu: Datum nabytí účinnosti územního plánu: |  |
| POŘIZOVATEL: Obecní úřad Podolanka Oprávněná úřední osoba pořizovatele – jméno a funkce: Ing. Josef Štveráček – starosta obce Podolanka Ing. arch. Martina Bredová - výkonný pořizovatel |  |

I. ÚZEMNÍ PLÁN PODOLANKA

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

V území je stanovena hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice v § 58 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ve správním území obce Podolanka se nachází dvě zastavěná území obce – Podolanka a část Cvrčovice.  Hranice ZÚ byla stanovena nově ke dni 1.1. 2011 a je zobrazena ve výkrese č. A1 - Základní členění území.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT

2.1. Koncepce rozvoje území

Základem koncepce upraveného územního plánu je stanovit zastavěné území dle nových předpisů, oddělit již zastavěné území a zastavitelné plochy od ploch nezastavěných (plochy krajiny), stanovit podmínky (dříve regulativy) pro zastavěné a zastavitelné plochy a krajinu, nerozšiřovat zastavitelné plochy, ponechat koncepci dle schváleného ÚP a změny č. 1 z důvodu zachování krajinného rázu, přírodního prostředí a ekologické stability území, ke které přispívá trasa regionálního biokoridoru na jihovýchodní hranici řešeného území, zahrnující zbytky přírodních ploch.

Nové zastavitelné plochy se nenavrhují, již schválené zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu obce a jsou určeny pro trvale obytnou zástavbu tak, aby byla vyplněna proluka v zástavbě. Na západní straně obce jsou zastavitelné plochy pro sport a veřejnou zeleň, sloužící zároveň jako clona proti silničnímu Pražskému okruhu, který prochází mezi Podolankou a Přezleticemi. Blíže k okruhu je navržena ochranná zeleň. Jedná se o vytvoření systému přírodně rekreačních vazeb, což odpovídá na požadavky ZUR pro Středočeský kraj.

Bývalý zemědělský areál ve Cvrčovicích již neslouží svému původnímu účelu, změnou č. 2 byl navržen z větší části jako plocha obytná, zbývající malá část je vymezena pro rostlinnou výrobu. Z dopravního hlediska jsou vymezeny koridory pro silniční okruh kolem Prahy, a silnice III/2444 – obchvat Přezletic.

Důležitou částí návrhu územního plánu je ochrana přírody a krajiny, vymezení prvků ÚSES a VKP.

### 2.2. Ochrana hodnot území

2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky. Celé řešené území je vedeno jako území s možnými archeologickými nálezy, jakékoli zemní práce je nutno ohlásit archeologickému ústavu ÚA PPČ.

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky:

- renesanční brána bývalého statku č. 11 – č. 2 -2135/4,

- areál kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích (22141/1).

- výklenkové kaple

- kamenný kříž u čp.44/4, boží muka

Mezi historické a architektonické hodnoty je třeba zařadit nejen nemovité kulturní památky, ale i stavby, které jsou dokladem historického vývoje obce – památník padlým na návsi.

### 2.2.2. Ochrana přírodních hodnot

Ochrana přírodních hodnot se realizuje formou právní ochrany prvků přírody a jednotlivých lokalit. V řešeném území nejsou přírodní parky, rezervace ani prvky Natura 2000.

Územní plán nad tento rámec provádí ochranu ekosystémů formou vymezování ploch pro:

1.  Územní systém ekologické stability – v řešeném území se vyskytuje regionální a lokální ÚSES. Regionální biokoridor 1151 prochází údolím Vinořského potoka po jihovýchodní hranici řešeného území. Na jihu Podolanky je do RBK vloženo funkční biocentrum – rybník Výzkumák s břehovými porosty, pod Cvrčovicemi je vložené biocentrum V Rybníce. Východně od Cvrčovic navazuje na RBK lokální biokoridor, postupuje podél polní cesty směrem ke Cvrčovicím a podél další polní cesty směrem severním na Brázdim. V lokalitě U Kaple je navrženo biocentrum, nad nímž je navržen lokální biokoridor ve směru západ východ podél stávajících polních cest.

2.  Významné krajinné prvky (VKP)

3.  Památné stromy – v řešeném území se nevyskytují

- VYMEZENÍ PRVKŮ ÚSES:

Regionální biokoridor 1151 – trasa RBK byla vymezena tak, aby procházela přírodním prostředím. Z trasy RBK byly vyňaty oplocené parcely zastavěného území obce č.36/4 a 36/24, kde jsou rodinné domy a parcely č.224/5,224/6, 222, které byly schváleným ÚP vymezeny jako zahrady a individuelní rekreace, ale v nedávné době zde byly postaveny rodinné domy na oplocených parcelách.

Parcela číslo:						využití

Zkratka TTP = trvalý travní porost

96, 85/1						vodní plocha

214/1, 215/1, 217/2					vodní plocha (potok)

213							vodní plocha (strouha)

89							ostatní plocha (zeleň)

97/1							TTP

98/1,2							zahrada

88							TTP

60							stavba (mlýn)

87							zahrada

84/1							zahrada

85/2							ostatní plocha (zeleň)

244							ostatní plocha (komunikace)

239							zahrada

236							TTP

237							TTP

246							silnice II/610

229/1,2						zahrada

228/1,2						zahrada

227/1							TTP

227/2							zahrada

225/3,4						zahrada

223							zahrada

42/1							orná půda

42/2,3,4,6						TTP

36/9							TTP

36/10							zahrada

41/7,6							les

41/4							zahrada

41/2,3,8,9						zahrada

36/16,2,20						orná půda

36/17,7,21						vodní plocha

36/18,6,19						orná půda

32/4							orná půda

41/5 , 40						TTP + dům

32/6							TTP

39/1							TTP

39/3							zahrada + dům

32/1							ostatní plocha

39/2							zahrada + dům

32/3							zahrada

30/3							ostatní plocha (zeleň)

30/2, 29, 28						les

26, 5							TTP

25/1,2,3						TTP

31/1							TTP

Lokální biocentrum - rybník Výzkumák - vložené do RBK – funkční

Parcela číslo:						využití

96, 85/1						vodní plocha

91/1 , 88,						TTP

89							ostatní plocha

Lokální biocentrum, vložené do RBK – V Rybníce (údolí Vinořského potoka)

Parcela číslo:						využití

42/1							orná půda

42/2,3,4,6						TTP

36/9							TTP

36/10							zahrada

41/7,6							les

41/4							zahrada

41/2,3,8,9						zahrada

36/16,2,20						orná půda

36/17,7,21						vodní plocha

36/18,6,19						orná půda

32/4							orná půda

41/5 , 40						TTP + dům

32/6							TTP

39/1							TTP

39/3							zahrada + dům

32/1							ostatní plocha

39/2							zahrada + dům

32/3							zahrada

30/3							ostatní plocha (zeleň)

30/2, 29, 28						les

26, 5							TTP

25/1,2,3						TTP

31/1							TTP

Lokální biocentrum U Kaple

Parcela číslo:						využití

149/1							orná půda

20, 148						orná půda

Lokální biokoridor nad Cvrčovicemi:

Parcela číslo:						využití

20, 22/4, 149/1					orná půda

Lokální biokoridor sever – jih (Cvrčovice – Brázdim)

Parcela číslo:						využití

149/1							orná půda

259							ostatní plocha

Lokální biokoridor západ – východ (Přezletice – Dřevčice)

Parcela číslo:	170/1 rozdělená na:					využití

175/5, 170/8, 172/9, 171, 170/5,6 , 168, 167, 162	orná půda

- VYMEZENÍ VKP

VKP 11

- Část Vinořský potok

p.č. 215/1 ,217/2					 vodní tok

42/2,3,4,6						TTP

42/1							orná půda

36/9							TTP

36/10							zahrada

41/7,6							les

41/4							zahrada

41/2,3,8,9						zahrada

36/16,2,20						orná půda

36/17,7,21						vodní plocha

36/18,6,19						orná půda

32/4							orná půda

41/5 , 40						TTP + dům

32/6							TTP

39/1							TTP

39/3							zahrada + dům

32/1							ostatní plocha

39/2							zahrada + dům

32/3							zahrada

30/3							ostatní plocha (zeleň)

30/2, 29, 28						les

26, 5							TTP

25/1,2,3						TTP

31/1							TTP

- Část rybník Jordánek

p.č. 128						vodní plocha

129/1							ostatní plocha

VKP 4

- Část rybník Výzkumák

p.č. 96, 85/1						vodní plocha

88, 91/1						TTP

92							ostatní plocha

- Část nad Ctěnickým potokem

p.č. 111						ostatní plocha

110, 109, 106						TTP

VKP Pod1 – lesík

p.č. 149/3						les

Ochrana přírodních hodnot krajiny:

- v území nebudou umísťovány technické objekty, které by svou velikostí či plochou narušily měřítko krajiny

- s ohledem na krajinný ráz nebudou vymezovány plochy pro větrné nebo fotovoltaické elektrárny

- na nejvyšších bodech území nebude povolena výstavba stožárů a věží pro přenos signálů všeho druhu

### 2.3. Plochy dle způsobu využití a dle významu

### 2.3.1. Plochy s rozdílným způsobem využití

Pro upravený územní plán byly použity následující plochy s rozdílným způsobem  využití, znázorněné ve výkrese č. A2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny (m 1 : 5000)

PLOCHA							KÓD

- bydlení smíšené					BS

- bydlení čisté					BC

- občanské vybavení 		      		OV – OÚ,služby, kostel

- občanské vybavení				OS – sportovní plochy a zařízení

- výroba drobná, řemeslná			VD

- výroba zemědělská rostlinná			VZ

- veřejná prostranství  				PV

- zeleň veřejná					ZV

- zeleň soukromá					ZS

- zeleň ochranná					ZO

- dopravní infrastruktura silniční		DS – komunikace II a III. třídy

- technická infrastruktura				TI

- plochy smíšené nezastavěného území	 	NSx

p – přírodní

z - zemědělské

v – vodní

- plochy vodní a vodohospodářské		VV

- plochy lesní					NL

- plochy zemědělské 				NZ

Plochy jsou v grafické části rozlišeny barvou plochy a kódem. Účelové komunikace v krajině (polní cesty) jsou vždy součástí plochy NZ, NS nebo NL

### 2.3.2. Plochy dle významu

Při zpracování úpravy ÚP Podolanka byly použity následující plochy dle významu, znázorněné ve výkrese č. A2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny (m 1 : 5000)

- stabilizované plochy – plochy, kde se navrhované využití shoduje se stávajícím využitím nebo kde byla vydána územní rozhodnutí

- návrhové plochy, kde se navrhované využití neshoduje se stávajícím využitím, zahrnují:

- zastavitelné plochy (navržené schváleným územním plánem a změnou č.1 a 2 ÚP).

- plochy v krajině s navrženou změnou využití

Plochy územních rezerv se nenavrhují. Navrhuje se koridor pro silniční okruh kolem Prahy.

Plochy jsou v grafické části značeny:

- stabilizované plochy plně

- zastavitelné plochy – dvojšrafovaně

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

### 3.1. Základní urbanistická koncepce

Význam a funkce obce Podolanka ve struktuře osídlení je dán příznivou polohou u silnice druhé třídy č. 610 a snadnou dostupností z Prahy, je zde dostupná příměstská autobusová doprava, vzdálenost od metra trasy B je deset minut.

Řešené území má i zajímavý krajinný ráz, zejména v okolí Vinořského potoka. Jinak je krajina dosti zemědělsky využívaná, podél polních cest je velmi málo zeleně. Přesto se obec stává typickou oblastí trvalého příměstského bydlení, jehož využití se zvyšuje. Obec Podolanka je rozložena podél silnice II/610 v návaznosti na Vinoř, část Cvrčovice je mimo hlavní komunikace, zástavba je zde v blízkosti údolí Vinořského potoka a navazuje na volnou krajinu. Celé řešené území je dle ZUR pro Středočeský kraj zahrnuto do rozvojové oblasti OB1 jako krajina sídelní S23.

PODOLANKA

Dochází k rozvoji zejména obytných ploch v Podolance. Změnou č. 1 byly navrženy a schváleny obytné plochy v návaznosti na současně zastavěné území ve velké proluce na začátku obce - lokalita Z1. Zástavba tak vytvoří kompaktní celek, na který navazuje nepřímo lokalita Z2 – areál pro sportovní aktivity a navazující veřejné prostranství - parková zeleň -lokalita Z3, která je propojena se stávajícím lesíkem dalšími plochami zeleně. Tyto plochy jsou v upraveném ÚP klasifikovány jako návrhové, nebyla zde zahájena žádná navazující územně plánovací činnost. Pro plochu Z1 byla vypracována Územní studie parcelace, která však není závazná.

Na západní straně obce je navržen pás ochranné zeleně jako ochrana proti expresnímu silničnímu okruhu.

Část CVRČOVICE

Ve Cvrčovicích bylo změnou č. 1 navrženo rozšíření obytné plochy (areál Palladio Progetti) směrem západním tak, aby nebyl zacloněn kostel – kolem kostela jsou navrženy plochy parkové zeleně. Změnou č. 2 byla navržena obytná zástavba na plochách bývalého zemědělského areálu. Pro rostlinnou výrobu byl ponechán pouze objekt na severní straně, oddělený od obytné zástavby pásem zeleně.

Všechny plochy ve Cvrčovicích jsou v upraveném ÚP klasifikovány jako stabilizované – v území je provedena parcelace a vydána územní rozhodnutí.

Vzhledem k velikosti obce nejsou vyčleňovány žádné speciální plochy pro občanskou vybavenost mimo navržené plochy pro sport a rekreaci a veřejnou zeleň. Občanskou vybavenost je možné umístit ve stávajících zastavěných a zastavitelných částech. Prioritní je dodržení výškové hladiny zástavby, hmotové členění staveb, tvary střech i barevné řešení fasád (nedoporučují se tmavé, výrazné barvy).

Hlavním cílem v území je udržet stávající stav krajiny, posílit jeho ekologickou stabilitu, ale zároveň využít hodnot území pro rozvoj obce – trvalé bydlení i zajištění pracovních míst (drobné podnikání). Součástí obce jsou i čtyři rybníky, nevhodné pro koupání. Dvojice rybníků poblíž bývalého mlýna, obklopená soukromými pozemky, je pro veřejnost nepřístupná. Rybník jižně od Katoviček, vklíněný do obce Jenštejn, je dosti vzdálený od centra obce. Rybník Jordánek poblíž vodárny slouží jako požární nádrž.

### 3.2. Plochy stabilizované

Zastavěné území obce

Do těchto ploch byly v Podolance zařazeny plochy historické (původní) zástavby kolem návsi a podél silnice II/610 včetně zahrad a veřejných prostranství. Zahrady podél Vinořského potoka jsou zahrnuty do nezastavěného území z důvodu průchodu regionálního biokoridoru.

V části Cvrčovice jsou do zastavěného území zařazeny dle schváleného územního plánu a změny č. 1 a 2 všechny stávající plochy obytné a plochy, pro které byla vydána územní rozhodnutí. Dále je zařazena stávající zmenšená  plocha pro zemědělskou rostlinnou výrobu, plochy občanské vybavenosti – kostel a plochy pro sport a veřejná prostranství.

Zastavěné území obce:

Podolanka…………………….	27,5 ha

Část Cvrčovice……………….	13, 0 ha

Zástavba v krajině (samostatné RD mezi Podolankou a Cvrčovicemi) …………0,5 ha

Celkem……………………		41 ha

V návrhu ÚP je upravena hranice zastavěného území obce dle skutečného stavu, protože většina ploch navržených původním územním plánem a změnami č. 1 a 2 k zastavění, byla již zastavěna rodinnými domy nebo byla vydána územní rozhodnutí a stavební povolení.

Nezastavěné, stabilizované plochy – do těchto ploch jsou zařazeny především plochy lesní, plochy smíšené nezastavěné v krajině a dále ostatní plochy zemědělského půdního fondu (orná půda, sady, zahrady), plochy vodní a plochy dopravní a technické infrastruktury.

### 3.3. Plochy zastavitelné dle ÚP Podolanka  a  změny č. 1

3.3.1. Zastavitelné plochy

### Upravený územní plán nenavrhuje nové zastavitelné plochy, následující návrhové plochy byly navrženy již schváleným územním plánem a změnou č. 1, nebylo však pro ně vydáno žádné územní rozhodnutí, na plochách orné půdy se stále hospodaří.

### Plochy jsou označené písmenem Z s pořadovým číslem a novým kódem využití území:

Lokalita Z 1 – BC3 – Kostomlátky sever – rozloha 4,75 ha

Zastavitelná plocha pro bydlení čisté se nachází na západní straně obce, v proluce mezi stávající zástavbou, severně od silnice II/610. Pro plochu byla zpracována Územní studie parcelace a komunikací. V rámci lokality je navrženo odpovídající veřejné prostranství v návaznosti na příjezdovou cestu na severní straně lokality BC3.

Vjezd do lokality BC3 ze silnice II/610 bude kolmo na silnici a naproti vjezdu do zástavby BC1 - Kostomlátky jih. Komunikační prostor podél stávající zástavby BC2 bude rozšířen na alespoň 10m.

Podmínka rozhodování – územní studie

Lokalita Z 2 – OS – Na Pejřavce – rozloha 2,8 ha

Zastavitelná plocha občanské vybavenosti pro sport a rekreaci je navržena na západní straně od Podolanky jako sportovní zázemí obce – předpokládá se zde fotbalové hřiště a zázemí. Příjezd je po stávající cestě, která bude rozšířena. Součástí lokality je veřejné prostranství s parkovací plochou.

Lokalita Z 3 – ZV – U Křížku – rozloha 2,1 ha

Zastavitelná plocha pro veřejnou zeleň navazuje na plochu Z2, využití se předpokládá jako parková zeleň a odpočinková zóna nejen pro Podolanku, ale také pro sousední obce – Přezletice, Vinoř.

Lokalita Z2 a Z3 spolu s ochrannou zelení podél stávající zástavby tvoří ochrannou bariéru vůči plánovanému silničnímu okruhu kolem Prahy

3.3.2. Technická infrastruktura - TI – jedná se o plochy pro nové trafostanice.

3.4. Vymezení koridorů územních rezerv na základě nadřazené dokumentace

V území obce Podolanka se vymezují koridory dle VÚC Pražský region a ZUR pro Středočeský kraj:

- koridor pro silniční okruh kolem Prahy – SOKP – šířka koridoru min. 300 m

Pro řešení stavby SOKP se stanovují tyto podmínky:

- nedílnou a podmiňující součástí SOKP jsou doprovodné plochy krajinné zeleně s výsadbami dřevin v kombinaci s terénními úpravami navazujícími na protihluková opatření zejména na západní straně zástavby obce.

- Přemostění případné tramvajové trasy Praha – Brandýs nad Labem, cesty do Podolanky a trasy lokálního biokoridoru na k.ú. Přezletice bude řešeno formou jednoho přemostění o šířce alespoň 40 m.

- Úsek SOKP na k.ú. Podolanka nebude vybaven čerpací stanicí ani odpočívkou.

Koridor je zobrazen ve výkrese A1 – Základní členění území

Záměr obce Přezletice:

- koridor pro drážní dopravu – trasa kolejové dopravy pro provoz vlakotramvaje na lince Praha Hlavní nádraží – Kbely – Brandýs nad Labem se do upraveného územního plánu Podolanka nezahrnuje.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

### 4.1. Dopravní infrastruktura

Zásady dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkrese č.A3a – veřejná infrastruktura – doprava.

### 4.1.1. Pozemní komunikace

Nadřazená dopravní infrastruktura:

Koridor pro silniční okruh kolem Prahy – SOKP – šířka 240 m, převzato z VÚC Pražský region

Silnice II. a  III. třídy:

Obcí prochází silnice II/610, vedoucí z Prahy do Brandýsa nad Labem. Jako dopravní problém se jeví odbočování na místní komunikace a připojování dopravy z místních komunikací. V obci je nutno dodržovat předepsanou rychlost.

Před Podolankou odbočuje silnice III/ 0106 na Jenštejn.

Záměr obce Přezletice:

Do upraveného územního plánu  byla z územního plánu sousední obce Přezletice převzata nezávazně trasa navržené  komunikace III. třídy, která tvoří obchvat Přezletic a zasahuje na k.ú. Podolanka v jihozápadní části území. Na silnici II/610 je navržena kruhová křižovatka, která řeší i odbočku na Jenštejn. Realizací kruhové křižovatky by došlo k žádoucímu zpomalení provozu před vjezdem do obce Podolanka.

Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy je 15m na obě strany

Místní komunikace:

Nové místní obslužné komunikace uvnitř zastavitelných ploch jsou součástí jednotlivých ploch, územní plán nenavrhuje vnitřní komunikační členění lokalit.

Síť místních pozemních komunikací skupin C a D bude v zastavěném území uspořádána tak, aby byla zajištěna bezpečnost pěších osob a cyklistů. Stavby nových komunikací funkční skupiny C v zastavitelných plochách budou dvoupruhové. Šířka uličního prostoru min. 10m.

Místní pozemní komunikace funkční podskupiny D1 se smíšeným provozem (obytné zóny) budou zřizovány se zpevněnými povrchy přednostně v jedné úrovni.

Slepé komunikace jsou přípustné ve výjimečných případech, jejich délka nepřekročí 50m a budou ukončeny okružními obratišti.

Komunikace, spojující Podolanku a Cvrčovice bude upravena tak, aby vyhovovala dopravnímu zatížení z nové zástavby ve Cvrčovicích.

Nastane-li u nové zástavby potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů ze stávajícího silničního provozu na pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci nemovitostí svým nákladem.

Doprava v klidu:

V obci nejsou větší veřejné parkovací plochy, několik parkovacích míst je ve středu obce na návsi. Jinak se parkování odehrává na parcelách a v garážích rodinných domů, příležitostně v ulicích. Nová parkovací plocha je navržena v lokalitě Z2 pro sportovní areál.

Účelové komunikace v krajině:

Na zastavěné území navazují nezpevněné účelové komunikace pro obsluhu území – polní cesty. Všechny stávající polní cesty zůstávají zachovány. Je navržená cesta v katastrální stopě na západní straně lokality Z3 směrem severním k lesíku. Podél polních cest se navrhuje výsadba stromořadí.

### 4.1.2. Doprava železniční

V řešeném území se stavby železniční dopravy nevyskytují.

### 4.1.3. Doprava autobusová a pěší a cyklistická

Autobusová doprava:

Území je obsluhováno dvěma linkami:

linka 375– Praha – Černý Most  - Vinoř – Podolanka

linka 378 – Praha – Letňany - Jenštejn

noční linka 603 – Praha - Palmovka – Brandýs nad Labem -St. Boleslav

Cyklistické trasy

Řešeným územím probíhá cyklistická trasa č. 0034 Přezletice – Jenštejn – Svémyslice – Zeleneč. Trasa zůstane zachována. Nové trasy se nenavrhují.

Turistické stezky

Územím vede červená značka Vinoř – Jenštejn – Brázdim – Miškovice

Pěší komunikace v obci

Stávající komunikace neumožňují z valné většiny dobudování chodníků, proto je nutné řešit provoz dopravními opatřeními a zklidněním komunikací. Chodník mezi Podolankou a lokalitou Kostomlátky sever je nutno zachovat. V nově zastavitelných územích musí být chodníky provedeny přednostně oboustranně nebo alespoň jednostranně. Šířka chodníku – 2m

Pěší propojení Podolanka – Vinoř se doporučuje provést na k.ú. Podolanka v rámci lokality K4 – ochranná zeleň.

### 4.2. Technická infrastruktura

4.2.1. Vodní hospodářství

Zásady uspořádání technického vybavení v oblasti vodního hospodářství jsou vyjádřeny ve výkrese č. A3b – veřejná infrastruktura – vodovod, kanalizace (m 1 : 5000)

- Vodní toky a nádrže:

Celé řešené území má lidskou činností silně ovlivněný vodní režim. Ploché mělké údolí Vinořského potoka na jih od obce bylo dříve oblastí močálů, byl zde i rybník. Zachovány zůstaly tři rybníky v jižní části řešeného území Ke Katovičkám – Výzkumák a Nádrž. U vodárny je rybník  Jordánek, sloužící jako požární nádrž.

Vinořský potok č. h. p. 1-05-04-008/0 pramení v Praze Kbelích ve výšce 265 m n.m., ústí zleva do Labe v Brandýse nad Labem v 166 m n.m., plocha povodí je 40,5 km2, délka toku 12,5 km. Vlastníkem toku je ČR, správcem toku je Povodí Labe, státní podnik.

- Zásobování pitnou vodou

V obci bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodu:

Důvodem k návrhu vodovodních řadů je nevyhovující stav řadů stávajících. Dalším důvodem je záměr zásobovat i západní část obce, která není v současné době napojena na vodovod a vytvořit podmínky pro napojení území, které je určeno k výstavbě nových rodinných domků.

V současné době je v obci vybudována vodovodní síť z azbestocementového potrubí. Řady jsou na konci svojí životnosti, materiál stávajícího potrubí je nevhodný. Obec má vlastní vodárenské zdroje. Jedná se o zdroj v severní části obce, označovaný jako Nová čerpací stanice. V této lokalitě jsou zřízeny kopané studny KS 2  a KS 3. Vydatnost studní byla ověřena čerpací zkouškou a je 0,15 l/s u studny KS 2  a 1,54 l/s u studny KS 3. V areálu Nové čerpací stanice je zřízena akumulace 10 m3.

Druhý zdroj  v jižní části obce je označován jako Stará vodárna. Stará vodárna je zřízena nad kopanou studnou S1. Jedná se o jímku rozměrů 2,6 x 3,35, hloubky 5m. Nad jímkou je vystaven domek čerpací stanice. Vydatnost studny nebyla měřena, je však ověřena odebíraným množstvím, které je ve všedních dnech 0,5 l/s, o sobotách a nedělích 0,7 l/s. Pro hydrotechnické výpočty je uvažováno s odběrem Qp = 50 m3. Využitelná kubatura jímky je 25 m3. V současné době jsou vodárny využívány střídavě. V případě zásobování systému ze staré vodárny je odstavena nová a naopak. Využití vodáren se střídá během dne.

Oproti schválenému ÚPO dochází ke změně napojení na vodovodní systém – je navrženo napojení obecního vodovodu na pražský distribuční systém na konci obce Vinoř na vodovodní řad DN 160, ukončený u čistírny odpadních vod (VEOLIA – PVK 2929/OTPČ/06 ze dne 23. 5. 2006). Po realizaci tohoto napojení lze počítat s prodloužením vodovodu do části Cvrčovice. Nové obytné plochy obce budou napojeny na stávající vodovodní řady

Ve Cvrčovicích je zásobování stávajících rodinných domů  pitnou  vodou zajištěno vlastními studnami. V rámci nové obytné výstavby ve východní části (areál Palladio Progetti) je budována vodárna s vlastním zdrojem pitné vody s kapacitou pro 300 obyvatel.

KAPACITA ÚZEMÍ

Stávající počet		Nárůst počtu		Celkem

obyvatel			obyvatel		obyvatel

PODOLANKA		485			200			685

CVRČOVICE		 	 45			160			205

CELKEM			530			360			890									zaokrouhleno 	900

Ochranné pásmo hlavních řadů mimo obec je 2 m na každou stranu od osy potrubí.

- Dešťová voda:

Při výstavbě jednotlivých rodinných domků bude v již v rámci stavebního řízení zajištěno zasakování dešťových vod na vlastním pozemku. Dešťové vody z komunikací budou odváděny stávajícími systémy (rýhy, potrubí).

- Kanalizace a čištění odpadních vod:

PODOLANKA

Důvodem k návrhu splaškové kanalizace je nevyhovující stav likvidace splaškových vod v řešené lokalitě. Dalším důvodem je plánovaná zástavba volných pozemků rodinnými domky. V současné době jsou splaškové vody likvidovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Kbely, případně Vinoř.

Změna č. 1 navrhla změnu koncepce odkanalizování Podolanky dle dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval: d plus – projektová a inženýrská a.s. Praha 8, Sokolovská 16, zodpovědný projektant Jiří Němec. Tato firma zpracovala i dokumentaci pro ÚR – rekonstrukce vodovodu.

Odvedení splaškových odpadních vod bylo řešeno gravitačními stokami v kombinaci s tlakovou kanalizací, zaústěnou do čerpacích šachet, ze kterých byly splaškové vody přečerpávány do navrhované gravitační stoky vedoucí do ČOV Vinoř. Během projednávání upraveného ÚP však došlo ke změnám:

- Napojení na ČOV Vinoř vyžaduje vysoké finanční náklady

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. dopisem z 09/2011 zamítá napojení obce Podolanka na ČOV Vinoř.

- Zpracovatel původní koncepce navrhuje novou koncepci: splaškové odpadní vody budou likvidovány dle spádových poměrů pomocí tří nových malých ČOV na pozemcích obce.

ČOV 1 – jih – 400 EO na parcele 102/4(část)

ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu.

ČOV 2 – střed – 400 EO , na parcele 86

Podzemní ČS + ČOV s kalovou nádrží v uzavřeném objektu.

ČOV 3 – sever – 100 EO, na parcele 215/6

Podzemní ČS + podzemní ČOV v kontejnerovém provedení s plastovým krytem.

Část Cvrčovice – splaškové vody ze Cvrčovic budou svedeny z větší části gravitačními stokami do nové místní ČOV na parcele č. 2, vybudované v rámci výstavby Cvrčovice východ. ČOV je navržena jako průtočná, sestavena ze dvou monolitických nádrží, má mechanické předčištění, biologický stupeň, dosazovací nádrž. Kapacita je 300 EO s rezervou 20%.

### 4.2.2. Energetika a spoje

Zásady uspořádání technického vybavení v oblasti energetiky a spojů jsou vyjádřeny ve výkrese č. A3c – veřejná infrastruktura – energetika a spoje, plyn (m 1 : 5000)

- Zásobování elektrickou energií

Obec je zásobována z venkovního vedení VN 22 kV

Stávající trafostanice Podolanka:

TS1 – u rybníka		příhradová		400kVA

TS2 – Kostomlátky     	příhradová		400 kVA

TS3 – U silnice		kabelová		400 kVA

Stávající trafostanice část Cvrčovice

TS4 – u cesty			příhradová		400 kVA

Nové trafostanice - návrh

Část Cvrčovice:

Na základě územního rozhodnutí je TS5 – Cvrčovice – kabelová trafostanice 400kVA  umístěna na východní straně zástavby BC4 (areál Palladio), napojena na venkovní vedení 22kV kabelovým svodem. Bude propojena podzemním kabelovým vedením 22kV se stávající TS4. Doporučuje se (z důvodu menších ztrát) místo jedné nové trafostanice realizovat dvě menší – jednu v místě TS5, druhou na ploše veřejné zeleně pod kostelem.

Podolanka:

TS6 – Podolanka – nová kabelová trafostanice 630kVA je umístěna v lokalitě Z1, na ploše pro veřejnou zeleň, propojena s TS2 podzemním kabelovým vedením 22kV.

TS7 – kabelová trafostanice 630kVA je navržena pro lokalitu Z2 – sportovní areál, její realizace záleží na vybavenosti areálu.

Lokalita BC1 může být zásobována ze stávající trafostanice TS3 – U silnice, kde je rezerva pro další přístroj. TS6 by pak měla menší kapacitu.

Ochranné pásmo venkovního vedení 22kV – 7(10) m na každou stranu od krajního vodiče

Rozvody NN v obci jsou částečně venkovní na sloupech, částečně byla provedena kabelizace ve východní části obce a v centru. Nové rozvody NN budou provedeny jako podzemní.

- Telekomunikační sítě a zařízení

Dálkové kabely – v řešeném území se vyskytuje dálkový optický kabel s příloží přívodních kabelů místní telefonní sítě. Trasa kabelu bude při stavebních činnostech v území pečlivě chráněna.

Dále se vyskytují dálkové ovládací a sdělovací kabely v trasách VVTL plynovodů a v trasách produktovodu a ropovodu.

V řešeném  území neeviduje VUSS Praha inženýrské sítě nebo zařízení AČR .

Ochranné pásmo sdělovacího kabelu 1,5m na každou stranu.

Místní sítě SPT Telecom (O2)

V dané oblasti byla provedena plošná kabelizace a kapacita přívodního kabelu je pro stávající zástavbu a navrhované lokality dostačující.

- Zásobování plynem:

V obci je zaveden STL zemní plyn z Vinoře, nové plochy budou napojeny novými plynovodními řady na stávající rozvody. Počítá se s vytápěním rodinných domů plynem.

Ochranné pásmo plynovodu STL – 1m v zastavěném území

Nadřazené trasy VVTL:

Ve východní části území se nachází trasa plynovodů a příslušných dálkových kabelů. Na severní straně bývalého zemědělského areálu ve Cvrčovicích je zařízení RWE TRANSGAS a.s. - anodové uzemnění katodové ochrany s ochranným pásmem 100m.

Ochranné pásmo VVTL plynovodu (TRANSGAS) 2x DN 900, 1x DN 1000 – 4 m, bezpečnostní pásmo 200 m na každou stranu od osy potrubí

Telekomunikační trasa net4net je ve společné kynetě se Sitelem – západ a trasa net4net v souběhu s liniemi plynovodů RWE Transgas Net a.s. – OP 1,5m

Trasa VTL:

Na sever od Podolanky prochází řešeným územím plynovod VTL

Ochranné pásmo VTL plynovodu – 40 m na každou stranu

- Produktovody a ropovody

Řešené území je omezeno trasou ropovodu (MERO) a produktovou (ČEPRO), zejména v oblasti mezi Podolankou a částí Cvrčovice

Ochranné pásmo ropovodu (MERO) -  200 m na každou stranu

Ochranné pásmo produktovodu (ČEPRO) – 300 m na každou stranu od osy, anodové uzemnění (OP 100 m) a stanice katodové ochrany ve Cvrčovicích

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

Do vzdálenosti 200 m od osy zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku

Do vzdálenosti 150 m od osy provádět souvislé zastavění měst a sídlišť, budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí

Do vzdálenosti 100 m od osy budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic

Do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě

Do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy

Do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí, například výkopy, sondy, vysazování stromů apod. – týká se alejí v krajině (nutno  respektovat Nařízení vlády č. 29/ 1959 Sb.)

Podle ZUR pro Středočeský kraj nutno počítat se zkapacitněním ropovodu Družba – přípolož v celém k.ú. Podolanka.

4.2.3. Nakládání s odpady

Komunální, nebezpečný a velkoobjemový odpad bude i nadále z řešeného území odvážet smluvně sjednaná firma na zabezpečenou skládku mimo řešené území (skládka Stará Boleslav). V obci probíhá tříděný sběr odpadů – plasty, papír, sklo, karton – stanoviště je na návsi.  Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemový sběr probíhá 2x ročně. Obec má obecně platnou vyhlášku o odpadech.

### 4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury

V obci se nachází obecní úřad s knihovnou, hasičská zbrojnice, prodejna potravin a smíšeného zboží a hostinec, který je přirozeným centrem pro setkávání obyvatel. Na návsi je hřiště pro malé děti. Základní škola v obci není – děti dojíždějí do Vinoře nebo do Prahy, mateřská škola a zdravotní středisko je též ve Vinoři.

Poštovní úřad je v Jenštejně.

Mateřská škola jako samostatný objekt se nenavrhuje, při zvýšeném počtu obyvatel může být umístěna na pozemku obce č.17 ve Cvrčovicích nebo se může realizovat formou soukromé školičky jako součást obytné smíšené zástavby.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

### 5.1. Územní systém ekologické stability

Upravený ÚP zachovává všechny plochy zeleně, prvky ÚSES a VKP. ÚSES je zobrazen v Hlavním výkresu.

Regionální systém ekologické stability:

Dominantním prvkem regionálního ÚSES je regionální biokoridor č. 1151, který prochází údolím Vinořského potoka a zahrnuje přilehlé stráně s lesními porosty. Vyskytuje se akát, lípa, dub, smrk, borovice, v údolní nivě jsou zahrady, louky a lada, pod Cvrčovicemi mokřady a rákosové porosty.

V jižní části řešeného území je do RBK vloženo lokální funkční biocentrum, zahrnující rybníky pod bývalým mlýnem s bohatými břehovými porosty. Ve východní části řešeného území je do RBK vloženo lokální biocentrum, navržené v údolní nivě Vinořského potoka. Na k.ú. Dřevčice navazuje na RBK regionální biocentrum RBC 1455 Na Vinořském potoce.

Návrh opatření: výsadba původní zeleně - lípa srdčitá, javor mléč, dub letní, jeřáb muk, topol osika, z keřů hloh, trnka, růže šípková, svída krvavá. Minimální šířka RBC bude 40 m.

Zahrady v údolní nivě Vinořského potoka nebudou oploceny, připouští se živý plot z keřů.

Lokální systém ekologické stability:

Lokální ÚSES je převzat ze schváleného územního plánu Podolanky. V celém řešeném území je velmi málo zeleně. Velká část lokálního ÚSES je navržená.

ÚSES na k.ú. Podolanka:

Východně od Cvrčovic navazuje na RBK lokální biokoridor, postupuje podél polní cesty směrem ke Cvrčovicím a podél další polní cesty směrem severním na Brázdim. V lokalitě U Kaple je navrženo biocentrum, nad nímž je navržen lokální biokoridor ve směru západ východ podél stávajících polních cest. Na západní hranici k.ú.  Podolanka navazuje LBK na ÚSES na k.ú. Přezletice.

Návrh opatření: výsadba původní zeleně v kombinaci stromové a keřové zeleně - lípa srdčitá, javor mléč, dub letní, jeřáb muk, topol osika, z keřů hloh, trnka, růže šípková, svída krvavá.

Minimální šířka lokálního biokoridoru bude 15 m.

ÚSES na k.ú. Přezletice v souvislosti s k.ú. Podolanka:

Na k.ú Přezletice je v návaznosti na katastrální hranici mezi obcemi Přezletice a Podolanka navrženo lokální biocentrum, z tohoto LBC vede LBK po k. ú. Přezletice směrem jižním , kde je u Ctěnického potoka založeno LBC, z něhož vychází LBK postupující po k. ú Přezletice údolím Ctěnického potoka, který pod ČOV Vinoř ústí do Vinořského potoka, kde se nachází RBK 1151.

Významné krajinné prvky:

V řešeném území se nachází tyto významné krajinné prvky:

- Lesík u Podolanky – pořadové číslo Pod 1, lesík uprostřed polí severozápadně od Podolanky, převažuje porost lesního charakteru – dub, akát, lípa. Je navrženo rozšíření lesních porostů s podporou výsadby listnatých stromů (dub, lípa)

- Údolí Vinořského potoka mezi Dřevčicemi a Podolankou  - pořadové číslo EVKP IV/11, dříve louky, nyní v důsledku dlouhodobého zanedbání mokřad a louky, na svazích lada a lesní porosty. Opatření – ve výchově lesních porostů protěžování listnáčů na úkor jehličnanů a akátů. Skládka odpadu byla z větší části odstraněna.

- Rybníky a přilehlé břehové porosty v Podolance a směrem k Jenštejnu a Přezleticím. Pořadové číslo EVKP IV/4, rybníky v Podolance, mokřad v západní části a břehové porosty podél břehů rybníků, svahové porosty směrem k Jenštejnu a lada a porosty směrem k Přezleticím. V břehových porostech převažuje olše, jasan, vrba, směrem do svahu lípa, habr, borovice. Opatření – podporovat výsadbu listnáčů na úkor borovice a akátu, obnova topolů a olší. Omezení zemědělské činnosti – v ÚP je navržena výsadba zeleně v jihozápadním okraji území, v trojúhelníku mezi silnicí II/610 a III/0106 na Jenštejn.

### 5.2. Změny v krajině

V územním plánu jsou navrženy změny v krajině ve formě nové zeleně. Primárně se jedná o zeleň ÚSES (Plochy mají kód NS -  plochy smíšené nezastavěné ),sekundárně o zeleň ochrannou, navazující na zastavěné území obce (ZO) a zeleň podél polních cest ve formě alejí.

Změny v krajině jsou označeny písmenem K a pořadovým číslem.

### Lokalita K1 – lokální biokoridory a biocentrum U Kaple – rozloha 9,3ha

Základní využití: lokální ÚSES, vedoucí podél polních cest severně od Cvrčovic. Plocha smíšená nezastavěného území s funkcí p (přírodní).

Specifické podmínky: na ploše bude vysazena vysoká i nízká zeleň z původních rostlinných druhů, součástí budou trvalé travní porosty.

### Lokalita K2 – západní strana řešeného území Na Vrchách – rozloha 3,7 ha

Základní využití: plocha smíšená nezastavěného území s funkcí p (přírodní) a plocha lesní. Plocha navazuje na lokalitu Z2 a Z3 na severní straně a vede až k lesíku Na Břehách.

Specifické podmínky: na ploše bude vysazena vysoká i nízká zeleň z původních rostlinných druhů, součástí mohou být trvalé travní porosty ve větší ploše (pobytová louka). Na ploše pro les bude vysazen souvislý pás vysoké zeleně. V ochranném pásmu Káranského přivaděče pitné vody DN 1600 (2,5 m od vnějšího líce na každou stranu)  nebude vysazována vzrostlá zeleň.

### Lokalita K3 – U Podolanky – rozloha 2,6 ha

Základní využití: plocha zeleně ochranné. Zeleň bude oddělovat obytnou lokalitu od ploch pro silniční okruh kolem Prahy.

Specifické podmínky: na ploše bude vytvořena bariéra vysoké zeleně s keřovým patrem.

### Lokalita K4 – u silnice II/610– rozloha 1,60 ha

Základní využití: plocha zeleně ochranné. Zeleň bude oddělovat obytnou lokalitu od ploch pro silniční okruh kolem Prahy.

Specifické podmínky: na ploše bude vytvořena bariéra vysoké zeleně s keřovým patrem.

Možno zde vést chodník mezi Podolankou a Vinoří.

Celkem plocha pro novou zeleň činí 17,20 ha.

### 5.3. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi

V území se vyskytují záplavová území, způsobená vodními toky – Vinořský potok. Obec má povodňový plán a stanovené záplavové území včetně aktivní zóny. Pro celý úsek toku se aktivní zóna pohybuje na úrovni Q20.

Studie Stanovení záplavového území Vinořského potoka v obci Podolanka sestává ze dvou částí, vydaných v roce 2006 a 2007. Na základě zpracované studie odtokových poměrů  vodního toku Vinořský potok stanovil Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav záplavové území 27.12.2007 č.j. 100/38139/2007.

Stanovená záplavová území (Q100) a aktivní zónu výše uvedeného vodního toku je třeba respektovat. Odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území nebudou zhoršovány, zůstane zachována stávající niveleta terénu. Územní plán nenavrhuje speciální protipovodňová opatření (například hráze). Nová zástavba v problémovém území není navrhována. Problémem jsou lávky přes Vinořský potok. Většina mostků a lávek je nekapacitní, je přelévána již při průtoku Q5. Pouze silniční most na silnici II/610 v Podolance a mostek ve Cvrčovicích nejsou přelévány ani při průtoku Q100. Most ve Cvrčovicích však způsobuje velké vzdutí svým vysokým zemním tělesem, které vede příčně přes celé záplavové území. Doporučuje se zvýšit niveletu problematických lávek a nezřizovat přes vodní tok ploty.

V územním plánu je vyznačena aktivní zóna modrou šrafou a čára Q100 červenou plnou čárou.

Požadavky správce toků Povodí Labe, státní podnik (www.pla.cz) na základě Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách:

- Podél vodních toků (Vinořský potok) bude zachován volný pás v šířce 6 m od břehové čáry.

Obecné podmínky pro stavby v záplavovém území Q100 mimo aktivní zónu:

- Stavba bude nepodsklepená, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálů, které odolají dlouhodobému působení vody. Kóta podlah obytných místností bude umístěna minimálně 30 cm nad hladinou Q100.

- Výkopek ze stavby bude uložen mimo záplavové území Q100

- V záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umisťováním staveb nebo změnami nivelety terénu.

Protierozní opatření se nenavrhují.

### 5.4. Dobývání nerostů

Na katastrální území obce Podolanka nezasahují ložiska nerostných surovin ani chráněná ložisková území či dobývací prostory. Nejsou zde další omezující faktory – sesuvy a poddolovaná území.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

### 6.1. Společná ustanovení

V území řešeném územním plánem Podolanka je možno umisťovat stavby a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využití, které jsou vyznačené ve výkrese č. A2 – hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny. Označení ploch zkratkami v textu dokumentace ÚP odpovídá značení ve výkrese. Pro každý druh plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní, přípustné, nepřípustné, případně podmínečně přípustné využití a podmínky prostorového uspořádání.

Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, případně jejich změn.

### 6.2. Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch

### 6.2.1.  Bydlení smíšené - BS

Zahrnuje zastavěné území obce Podolanka – BS1 a části Cvrčovice – plochy BS2, BS3

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech stávajících a nových

- bydlení v rodinných dvojdomech, kde každý dům je samostatnou funkční jednotkou – má vlastní vstup a schodiště

- soukromá zeleň (zahrady, sady)

- samostatné objekty veřejné občanské vybavenosti (například mateřská školka)

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště a sportoviště

- sportovní a relaxační zařízení

- místní komunikace, pěší cesty

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- maloobchodní a stravovací služby

- zdravotnická a sociální zařízení

- zařízení pro administrativu

- rekreační stavby s možností převodu na trvalé bydlení

- nezbytná technická vybavenost

- samostatné garáže u rodinných domů, přístřešky pro automobily, parkovací stání

- drobné stavby

Podmínečně přípustné využití:

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy:

- výrobní služby a rostlinná výroba, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením

- parkoviště

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, náročné na dopravní obsluhu

- řadové rodinné domy

Pravidla pro uspořádání území

V plochách BS je třeba dodržet historický charakter zástavby, zejména hmotové a výškové členění zástavby a tvary střech.

Velikost parcely nové pro RD v zastavěném území BS1 - Podolanka a BS2 – část Cvrčovice je minimálně 600 m2

Drobné stavby budou nepodsklepené, zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 5m

Podmínky využití území BS3 Cvrčovice:

- V maximální míře bude zachována vzrostlá stromová zeleň na západní straně.

- Příjezd bude ze silnice, vedoucí do Cvrčovic a přes areál bývalého statku.

- Při dělení pozemků a při výstavbě RD budou respektovány podmínky správců sítí.   Část pozemku č. 250/1 leží v ochranném pásmu produktovodů (MERO, ČEPRO), které je 200 a 300 m na každou stranu od osy potrubí. Do vzdálenosti 100m od osy potrubí bude využití jako zeleň soukromá -  zahrada. Jižní cíp pozemku zasahuje ochranné pásmo VVN 110 kV. Severní části se dotýká ochranné pásmo anodového uzemnění.

Velikost parcely pro RD v zastavěném území BS3 minimálně 800m2, zastavěnost 25%

Podmínky pro stávající  stavbu č.p. 102 v ochranném pásmu vodních zdrojů IIa, na parcele129/3 - zahrada – maximální zastavěná plocha bude 80m2 (stavba se nachází mimo zastavěné území obce), na pozemku nebudou žádné další stavby s výjimkou technických zařízení, jejichž výstavba nesmí ohrozit žádným způsobem zdroje pitné vody.

Samostatné stavby pro občanskou vybavenost – výška max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, zastavěnost parcely 30%, parkování na vlastním pozemku

6.2.2. Bydlení čisté – BC

Zahrnuje obytnou plochu BC1 – Kostomlátky jih, BC2 - Kostomlátky sever, navrhovanou plochu BC3 (Z1) –Podolanka a plochu BC4 – Cvrčovice východ

Hlavní využití:

- bydlení v samostatných rodinných domech

- soukromá zeleň (zahrady, sady)

- místní komunikace, pěší cesty

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- bydlení v rodinných dvojdomech, kde každý dům je samostatnou funkční jednotkou – má vlastní vstup a schodiště

- administrativní nebo komerční prostory v rámci jednoho rodinného domu

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště

- nezbytná technická vybavenost

- samostatné garáže u rodinných domů, přístřešky pro automobily, parkovací stání

- drobné stavby

- návštěvní parkoviště pro osobní automobily

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

- řadové rodinné domy

Pravidla pro uspořádání území:

Min. velikost parcely pro RD – 800 m2 (výjimečně 700m2), výška zástavby 1. NP + využité podkroví, nebo 2.NP + plochá střecha, případně sklonová se sklonem do 25°, zastavěnost 30%

Drobné stavby budou nepodsklepené, zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 5m

Společná pravidla pro plochy BS a BC:

- Součástí každé nové obytné lokality bude veřejné prostranství (na každé 2 ha zastavěné plochy bude 1000 m2zeleně, přičemž se do této plochy nepočítají komunikace)

- Pozemky, na kterých se nachází vodní toky a pozemky s vodními toky sousedící ve vzdálenosti 6 m od břehové čáry, nebudou trvalými nadzemními stavbami dotčeny.

### 6.2.3. Občanské vybavení – komerční a nekomerční – OV

Hlavní využití:

- samostatné objekty občanské vybavenosti (například OÚ,požární zbrojnice, školka, dům pro seniory)

- stavby pro obchod a služby

- stavby pro sport

- plochy veřejných prostranství a zeleně

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- administrativní prostory

- veřejné stravování

- stavby pro zdravotnictví

- technická infrastruktura

- komunikace místní, účelové a pěší

- veřejné parkoviště osobních automobilů

Nepřípustné: jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Výška stavby max. dvě nadzemní podlaží a využité podkroví, zastavěnost parcely 40%, parkování na vlastním pozemku.

6.2.4. Občanská vybavenost – sportovní zařízení	- OS

Zahrnuje lokalitu Z2 – Na Pejřavce a plochy ve Cvrčovicích

Hlavní využití:

- Sportovní plochy a stavby pro sport

- Specielní travní porosty pro zájmovou činnost, fotbalové hřiště

- Tenisové kurty, hřiště pro míčové hry apod.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- stavby a zařízení pro obsluhu plochy (například šatny, hygienické zařízení)

- podnikatelská činnost související se sportovní činností (občerstvení, půjčovna sportovních potřeb)

- komunikace účelové, pěší a cyklistické

- parkovací plochy v nezbytně nutném počtu parkovacích míst

- sítě a zařízení technické infrastruktury

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní, přípustné

Pravidla pro uspořádání území:

Max. výška zástavby: výška hřebene nad terénem do 9m.

### 6.2.5. Výroba drobná, smíšená – VD

Hlavní využití:

- Výroba podstatně neobtěžující své okolí

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- stavby pro nerušící výrobu a služby, parkovací plochy pro zaměstnance a návštěvníky

- sklady a skladovací plochy

- objekty pro řemeslnické dílny, opravárenství a servisy

- plochy a prostory pro údržbu komunikací a zeleně obce,

- sítě a zařízení technické infrastruktury

- komunikace místní, účelové a pěší

- zeleň

Podmíněně přípustné:

- prostory pro zemědělskou rostlinnou výrobu

- chov koní

Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním využitím a že produkce hluku, prachu a zápachu včetně dopravní obsluhy, nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné plochy

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Max. plocha zastavění 40 %, plocha zeleně 10%

6.2.6. Výroba zemědělská – VZ

Zahrnuje plochu v části Cvrčovice

Hlavní využití:

- objekty pro rostlinnou výrobu

- skladování zemědělských produktů a hnojiv

- technické a administrativní zázemí provozovatele

- bydlení pro majitele a zaměstnance

Přípustné:

- hala pro zemědělskou techniku

- zpevněné plochy a komunikace

- plochy zeleně

- technická infrastruktura

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Živočišná výroba

6.2.7. Veřejná prostranství - PV

Stávající a nové plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně v současně zastavěném a zastavitelném území obce)

Hlavní využití:

- Plochy veřejných prostranství veřejně přístupné

- plochy zeleně veřejně přístupné

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- pěší a cyklistické cesty, parkový mobiliář, dětská hřiště

- drobné stavby pro obchod a služby (např. prodejna tisku)

- komunikace místní, účelové, odstavná a parkovací stání

- technické objekty na inženýrských sítích

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Max. výška zástavby: výška hřebene 4,5m

### 6.2.8.  Plochy zeleně veřejné – ZV

Stávající a nové plochy veřejné zeleně v současně zastavěném a zastavitelném území obce --lokalita Z3

Hlavní využití:

- vysoká a střední zeleň, travní porosty

- parková zeleň

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- pěší cesty, parkový mobiliář

- hřiště pro malé děti

- komunikace místní, účelové, odstavná a parkovací stání

- technické objekty na inženýrských sítích

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než přípustné činnosti a stavby

### 6.2.9.  Plochy zeleně soukromé (sady, zahrady) – ZS

Hlavní využití:

- Zemědělský půdní fond – zahrady, sady

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- stavby pro obsluhu plochy – drobné stavby

- bazén, skleník

- odstavné a parkovací stání,

- sítě a zařízení technické infrastruktury

- zeleň okrasná a užitková

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Pěstování plodin a zvířat v rozsahu samozásobení.

Drobné stavby budou nepodsklepené, zastavěná plocha do 16 m2, výška max. 5m

### 6. 2. 10.  Plochy zeleně ochranné – ZO

Hlavní využití:

- Zeleň ochranná – stromové a keřové patro

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- Parkový mobiliář

- komunikace místní, účelové, pěší, cyklotrasy

- sítě a zařízení technické infrastruktury

Pravidla pro uspořádání území:

Jsou možné terénní úpravy, násypy a protihluková opatření vůči silničnímu okruhu kolem Prahy

### 6. 2. 11.  Dopravní infrastruktura – silnice – DS

Zahrnuje silnice II. a III. třídy

Hlavní využití:

- Pozemní komunikace – silnice II. a III. třídy

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- doprovodné chodníky a cyklistické stezky

- zastávky autobusů

- odstavné a parkovací plochy

- sítě a zařízení technické infrastruktury

- zeleň (ochranná, aleje apod.)

- účelové cesty

- protihluková opatření

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

### 6. 2. 12. Technická infrastruktura – TI

Hlavní využití:

- Zařízení technické infrastruktury

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- plochy, sítě a koncová zařízení technického vybavení obce

- odstavná a parkovací stání pro obsluhu plochy

- komunikace místní, účelové a pěší

- zeleň

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

### 6. 2. 13. Plochy smíšené, nezastavěné – NSx

index „x“ - plochy:

p – přírodní

z – zemědělské

v – vodní

Hlavní využití:

- nezastavitelné polyfunkční území určené pro krajinné prostředí bez specifikace využití

- přirozené louky, břehové porosty, náletová zeleň, průlehy

- zeleň ploch územního systému ekologické stability

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- plochy zemědělského půdního fondu – zemědělská produkce

- výsadba zeleně keřové, nelesní, aleje, solitéry

- stavby dle § 18, odst. 5, Zákona 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a cyklistické, zařízení a sítě technické infrastruktury, stavby zřizovat mimo stromové porosty

- obnova vodních ploch a nové vodní plochy

- přírodní hřiště, výběhy pro koně s dřevěným oplocením

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Nesmí být narušena průchodnost krajiny

### 6. 2. 14. Vodní a vodohospodářské plochy – VV

Hlavní využití:

- Plochy pro vodní plochy a toky

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- mokřady, břehové porosty

- zeleň ploch ÚSES

- zemědělská produkce – chov ryb v malém množství

- vodohospodářské stavby, přemostění toků

- sítě technické infrastruktury, pouze mimo stromové porosty, trasa přes vodní toky nejkratším směrem

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

### Plochy lesní – NL

Hlavní využití:

- pozemky určené k plnění funkce lesa

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- lesní produkce

- zeleň ploch ÚSES

- plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle §3, odst. (1) Zák. č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů

- stavby dle §18, odst. 5 Zákona 183/2006 Sb., zvláště komunikace účelové, pěší a cyklistické, zařízení a sítě technické infrastruktury, stavby pouze mimo stromové porosty

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Hospodaření na plochách ÚSES podléhá režimu ÚSES

### Plochy zemědělské – NZ

Hlavní využití:

- Zemědělský půdní fond – orná půda a trvalé travní porosty

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- zemědělská produkce

- zvláštní režim hospodaření na plochách ÚSES

- liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy apod.)

- stavby, které jsou součástí ZPF podle §1, odst. (3) Zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č.231/1999 Sb.) – například účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty), závlahová a odvodňovací zařízení, stavby určené pro obsluhu plochy

- stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č.231/1999 Sb.) – například sítě technické infrastruktury, vedení vodovodu, kanalizace, vedení VVN, VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu VTL, STL

- stavby dle §18, odst. 5 Zákona 183/2006 Sb.

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

jiné než hlavní a přípustné činnosti a stavby

Pravidla pro uspořádání území:

Změny druhu pozemku (kultury) v rámci ZPF nejsou omezeny. Hospodaření na plochách ÚSES – omezit hnojení

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou zobrazena ve výkrese A4

### 7.1.  	Záměry, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo

Nadřazené veřejně prospěšné stavby podle Zásad územního rozvoje pro Středočeský kraj

D 011 – koridor SOKP,úsek Březiněves (D8) – R10

R 01 – ropovod Družba – přípolož – zkapacitnění

Nadřazená veřejně prospěšná opatření

RK 1151 – Vinořský potok

Veřejně prospěšné stavby  na k.ú. Podolanka

Plochy a koridory s možností vyvlastnění ve prospěch obce dle § 170 zák. č. 183/2006 Sb. i s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce dle §101 zák. č. 183/2006 Sb. včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Dopravní infrastruktura – W D

WD1 – komunikace Podolanka – Kostomlátky sever, příjezd k lokalitě Z1, Z2, Z3

Parcely KN – 120/1,2 , 119/1, 115/29, 117, 115/1,31

WD2 – komunikace příčná v lokalitě Z1

Parcely KN – 120/7, 119/1

Technická infrastruktura – WT

WT1 – TS6 + kabelové napojení

Parcely KN – 119/1, 120/1,2

WT2 – TS7 + kabelové připojení

Parcely KN 136, 117, 115/29, 119/1

Územní systém ekologické stability – WU – k.ú. Podolanka

WU1 - Lokální biocentrum U Kaple

Parcela číslo KN:

149/1,	20, 148

WU2 - Lokální biokoridor nad Cvrčovicemi:

Parcela číslo KN:

20, 22/4, 149/1

WU3 - Lokální biokoridor sever – jih (Brázdim - Cvrčovice)

Parcela číslo KN:

149/1,	259

WU4 - Lokální biokoridor západ – východ (Přezletice – Popovice)

Původní p.č.170/1je rozdělena

WU4 se nachází na:

Parcela číslo KN: 175/5, 170/8, 172/9, 171, 170/5,6 , 168, 167, 162, 258

### 7.2. Záměry, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo

Veřejně prospěšná opatření PO  ve prospěch obce dle §101 zák. č. 183/2006 Sb.

označení		využití			parcely

PO1			sportovní areál	 KN 136

PO2			park			 KN 137

PO3			zeleň ochranná	 KN 117, 115/1,31

### 8. PLOCHY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PROVĚŘENÍ ZMĚN ÚZEMNÍ STUDIÍ

Územní studie, která vyřeší parcelaci, trasování komunikací a inženýrské sítě (hlavně zásobování el. energií), určí typ uličního oplocení, domů, tvar střechy a barevné řešení , bude provedena pro lokalitu  Z1

Na základě vyhlášky 269/2009 Sb. článek I, odstavec 2, budou v těchto lokalitách řešena veřejná prostranství.

9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚP A POČTU VÝKRESŮ

Textová část: 		I. Územní plán					29 x A4

II. Odůvodnění územního plánu			31 x A4

Grafická část:

A. Územní plán

A1 – základní členění území 					1 : 5000			1A1

A2 – hlavní výkres						1 : 5000			1A1

urbanistická koncepce a uspořádání krajiny

A3a - veřejná infrastruktura – doprava			1 : 5000			1A1

A3b – veřejná infrastruktura - vodovod, kanalizace 	1 : 5000			1A1

A3c – veřejná infrastruktura - energetika a spoje, plyn	1 : 5000			1A1

A4 – veřejně prospěšné stavby				1 : 5000			1A1

B. Odůvodnění územního plánu

B1 – výkres širších vztahů					1 : 50000			2A4

B2 – koordinační výkres					1 : 5000			1A1

B3 – vyhodnocení záborů ZPF				1 : 5000			1A1

- ÚZEMNÍ PLÁN PODOLANKA

OBSAH:

- Vymezení zastavěného území							2

- Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot			2

  - Koncepce rozvoje území							2

  - Ochrana hodnot území							2

  - Plochy dle způsobu využití a dle významu					6

### Urbanistická koncepce								7

  - Základní urbanistická koncepce						7

  - Plochy stabilizované								8

  - Plochy zastavitelné dle zm. č. 1+2 a ÚP					9

  - Vymezení koridorů územních rezerv na základě nadřazené dokumentace 9

- Koncepce veřejné infrastruktury							10

  - Dopravní infrastruktura							10

  - Technická infrastruktura							11

  - Občanská vybavenost charakteru veřejné infrastruktury			15

- Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání nerostů							16

  - Územní systém ekologické stability						16

  - Změny v krajině								17

  - Protierozní opatření, ochrana před povodněmi				18

  - Dobývání nerostů								18

- Stanovení podmínek pro využití ploch						18

  - Společná ustanovení								18

  - Ustanovení pro jednotlivé druhy ploch					19

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu						27

  - Záměry, pro které vyvlastnit i uplatnit předkupní právo			27

  - Záměry, pro které lze uplatnit pouze předkupní právo			28

- Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií		28

- Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů						28

Zpracovatelé:

Projektant: Ing. arch. Eva Sommerová

Vodní hospodářství – Ing. Jaroslava Víznerová

Energetika a spoje – Petr Vencl

Grafické zpracování:

Jan Procházka